山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期300万t/a原料预处理装置）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：山东清沂山石化科技有限公司

编制单位：山东清沂山石化科技有限公司

二〇一八年十二月

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

项目名称：100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期300万t/a原料预处理装置）

建设单位：山东清沂山石化科技有限公司

编制单位：山东清沂山石化科技有限公司

二〇一八年十二月

建设单位：山东清沂山石化科技有限公司

法人代表：马志刚

编制单位：山东清沂山石化科技有限公司

法人代表：马志刚

项目负责人：李锋

| 建设单位 | 编制单位： |
| --- | --- |
| 电话：15866442788 | 电话：15866442788 |
| 邮编：276400 | 邮编：276400 |
| 地址：山东省临沂市沂水县庐山化工项目集中区 | 地址：山东省临沂市沂水县庐山化工项目集中区 |

目录

前言	1

第一章验收项目概况	3

1.1项目工程概况	3

1.2验收项目环保手续执行情况	3

1.3验收范围	4

1.4验收报告编制	5

2.1法律依据	6

2.2其他法规、条例	6

2.3技术文件依据	7

第三章工程建设情况	9

3.1项目地理位置及平面布置	9

3.2工程建设内容	15

3.3主要原辅材料及原料	18

3.4水源及水平衡	19

3.5生产工艺	21

3.6项目变动情况	22

第四章环境保护设施	54

4.1污染物治理/处置设施	54

4.2其他环保设施	57

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	63

第五章建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	65

5.1环评结论与建议	65

5.2审批部门审批决定	65

第六章验收执行标准	66

6.1废水验收执行标准	66

6.2废气验收执行标准	66

第七章验收监测内容	68

7.1验收监测期间生产工况	68

7.2环境保护设施调试效果	68

第八章环评批复落实情况	82

第九章公众意见调查	85

9.1调查时间与方法	85

9.2调查内容	85

第十章结论与建议	88

10.1工程基本情况	88

10.2环保执行情况	88

10.4验收建议	91

附件目录

附件1. 《关于山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑基础油及副产品综合利用项目环境影响报告书的批复》

附件2. 《关于山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑基础油及副产品综合利用项目环境影响变更报告的批复》

附件3. 《关于山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑基础油及副产品综合利用项目一期工程竣工环境保护验收的批复》

附件4. 《关于山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑基础油及副产品综合利用项目（二期工程）30万吨/年焦炭加工装置竣工环境保护验收的批复》

附件5. 《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑基础油及副产品综合利用项目环境影响报告书》结论与建议

附件6 《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑基础油及副产品综合利用项目环境影响变更报告》结论与建议

附件7. 总量确认书

附件8. 应急预案备案表

附件9. 看守所搬迁证明

附件10. 废水处理协议

附件11. 例行监测委托协议

附件12. 原料购买合同

附件13. 原料进装置成分分析单

附件14.原料进厂成分分析单

附件15. 成品日报表

附件16. 装置设计说明书

附件17. 装置设计图纸

附件18. 三同时登记表

前言

山东清沂山石化科技有限公司位于山东省临沂市沂水县庐山化工项目集中区，处于沂水县东南部，距沂水县城区约6km处，公司成立于2011年，主要从事石油加工行业。

2012年山东海美侬项目咨询有限公司完成了《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响报告书》，山东省环境保护厅以“鲁环审[2012]146号”文下达了环评批复。实际建设过程中该项目有厂区平面布置变化、项目由一次建设变化为分期建设以及部分装置工艺及规模变化等变更，因此2013年11月，企业委托山东海美侬项目咨询有限公司编制完成《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响变更报告》，同年山东省环境保护厅对该变更报告以“鲁环评函[2013]215号”文进行批复；项目分三期建设，一期工程于2015年已完成山东省环境保护厅以“鲁环验[2015]83号”文进行验收批复，本次验收项目为300万t/a原料预处理装置（以下简称本项目），属于二期工程；根据环境影响评价报告书及其批复、设计文件和环境保护有关规定，2016年11月企业委托山东省环境保护科学研究设计院完成了《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期工程）300万t/a原料预处理装置施工期环境监理报告》。

根据有关法律法规的要求，山东清沂山石化科技有限公司承担了本公司“100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期300万t/a原料预处理装置）”竣工环境保护验收工作。2017年8月28日进行了现场勘察和资料核查，在此基础上编制了《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期300万t/a原料预处理装置）竣工环境保护验收方案》，于2017年9月16日-9月17日进行了现场监测。根据监测结果和检查情况，编制了本验收报告书。

第一章验收项目概况

1.1项目工程概况

项目名称：100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期300万吨/年原料预处理装置）

建设单位：山东清沂山石化科技有限公司

生产规模：300万t/a原料预处理装置

建设性质：新建

环评报告书编制单位及完成时间：山东海美侬项目咨询有限公司，报告书2012年9月，变更报告2013年10月

环评审批部门：山东省环境保护厅

审批时间及文号：报告书审批时间2012年11月15日，鲁环审[2012]146号；变更报告审批时间2013年12月5日，鲁环评函[2013]215号

建设地点：山东省临沂市沂水县庐山化工项目集中区，处于沂水县东南部，距沂水县城区约6km处

工作制度：全年工作333天，年工作8000小时。

排污许可证申领情况：2017年12月（编号：913713235578604897001P）

1.2验收项目环保手续执行情况

2012年山东海美侬项目咨询有限公司完成了《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响报告书》，山东省环境保护厅以“鲁环审[2012]146号”文下达了环评批复。实际建设过程中该项目有厂区平面布置变化、项目由一次建设变化为分期建设以及部分装置工艺及规模变化等变更，因此2013年11月，企业委托山东海美侬项目咨询有限公司编制完成《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响变更报告》，同年山东省环境保护厅对该变更报告以“鲁环评函[2013]215号”文进行批复；项目分三期建设，一期工程于2015年已完成山东省环境保护厅以“鲁环验[2015]83号”文进行验收批复，本次验收项目为300万t/a原料预处理装置（以下简称本项目），属于二期工程；根据环境影响评价报告书及其批复、设计文件和环境保护有关规定，2016年11月企业委托山东省环境保护科学研究设计院完成了《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期工程）300万t/a原料预处理装置施工期环境监理报告》。

1.3验收范围

本次验收对象为山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期300万t/a原料预处理装置），包括生产规模、环保设施核查、污染物排放监测等，验收监测对象详见表1-1。

表1-1 验收监测对象一览表

| 序号 | 监测对象 |  | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 有组织废气 | 工艺加热炉废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 | / |
|  |  | 无组织废气 | 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 |  |
| 2 | 废水 |  | 污水处理站进出口 |  |
| 3 | 噪声 |  | 厂界噪声 |  |

1.4验收报告编制

2017年8月28日技术人员进行了现场勘察和资料核查，随后编制验收监测方案后，2017年9月16日～17日山东山东省产品质量检验研究院进入现场对清沂山厂区进行了监测，2018年10月根据评审意见修改完成本项目竣工环保验收报告。

第二章验收依据

2.1法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年3月。

2.2其他法规、条例

（1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），2017年7月；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护部国环规环评[2017]4号），2017年11月；

（3）《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会公安部令第39号），2016年6月；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发[2012]77号），2012年7月；

（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部环发[2012]98号），2012年7月；

（6）《山东省环境保护条例》（山东省人大第99号令），1996年12月实施，2001年12月修正；

（7）《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（山东省人民政府鲁政办发[2006]60号），2006年7月；

（8）《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（山东省环境保护厅鲁环发[2013]4号），2013年1月；

（9）《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（山东省环境保护厅鲁环评函[2013]138号），2013年3月；

（10）环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号），2017年11月；

（11）生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告[2018]第9号），2018年5月；

（12）固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007），2007年12月。

（13）环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》。

2.3技术文件依据

（1）山东海美侬项目咨询有限公司《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响报告书》（2012.11）；

（2）山东省环境保护厅《关于山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响报告书的批复》（鲁环审[2012]146号）（2012.11）；

（3）山东海美侬项目咨询有限公司《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响变更报告书》（2013.11）；

（4）山东省环境保护厅《关于山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响变更报告的批复》（鲁环审[2013]215号）（2013.12）；

（5）山东省环境保护科学研究设计院《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期工程）300万t/a原料预处理装置施工期环境监理报告》（2016.11）；

（6）山东省环境保护科学研究设计院《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（一期工程）竣工环境保护验收监测（调查）报告》（2015.4）；

（7）山东省环境保护厅《关于山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目一期工程竣工环境保护验收的批复》（鲁环验[2015]83号）（2015.4）；

（8）建设项目污染物总量确认书；。

（9）建设项目排污许可证。

第三章工程建设情况

3.1项目地理位置及平面布置

1、地理位置

山东清沂山石化科技有限公司位于山东省临沂市沂水县庐山化工项目集中区，处于沂水县东南部，距沂水县城区约6km处，项目地理位置见图3-1。

图3-1 本项目地理位置图（比例尺1:50000）

2、总平面布置

本项目厂区平面布置图见图3-2。

图3-2厂区平面布置图

3、项目环境保护目标

根据山东海美侬项目咨询有限公司《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响变更报告书》整个项目的敏感点见表3-1及图3-3，本新建项目验收范围为二期项目300万t/a原料预处理装置所在厂区范围内，本次验收公用工程和辅助设施依托一期工程，厂区卫生防护距离及周边敏感点分布及搬迁情况见图3-3（及续图）。目前夏家楼、石埠官庄、李家庄、长山官庄已完成搬迁，其现状分别见图3-4~图3-6。该项目最近敏感点为沂水县看守所，目前该敏感点劳教人员已经迁移，该敏感点建筑物并未拆除。

本项目平面布置图与原有环评相比未发生变化，仍然位于中间罐区南侧。相比原有环评，由于村庄和看守所的搬迁，周围敏感点减少。

表3-1整个项目环境敏感点一览表

| 序号 | 村庄名 | 相对方位 | 相对厂界距离 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港埠口村 | N | 4400 | 2779 |
| 2 | 后岜山村 | NE | 3800 | 1906 |
| 3 | 荆山湖村 | NE | 4200 | 366 |
| 4 | 前岜山村 | NNE | 3300 | 1650 |
| 5 | 峪子村 | N | 2700 | 1825 |
| 6 | 吴坡村 | NNE | 2000 | 1561 |
| 7 | 长山官庄 | N | 569 | 810 |
| 8 | 十里铺村 | NE | 4000 | 1335 |
| 9 | 司家官庄村 | NE | 4700 | 900 |
| 10 | 宝泉村 | NE | 3850 | 1205 |
| 11 | 大桥官庄村 | NE | 3300 | 356 |
| 12 | 赵家楼 | ENE | 2200 | 2978 |
| 13 | 庄家营村 | NE | 4400 | 506 |
| 14 | 谭家营村 | E | 4300 | 677 |
| 15 | 许家湖村 | E | 3150 | 760 |
| 16 | 李庄村 | E | 2500 | 1278 |
| 17 | 丰台湖村 | E | 4350 | 1609 |
| 18 | 郑家庄村 | ESE | 4500 | 817 |
| 19 | 贾贺庄村 | SE | 4700 | 594 |
| 20 | 快堡村 | SE | 4400 | 1910 |
| 21 | 东营村 | SE | 5000 | 293 |
| 22 | 南王庄村 | SE | 3350 | 1462 |
| 23 | 北社村 | E | 1650 | 2802 |
| 24 | 石埠官庄 | E | 713 | 1007 |
| 25 | 李家庄 | SE | 400 | 355 |
| 26 | 夏家楼 | SE | 650 | 1135 |
| 27 | 柳家庄 | S | 1900 | 1505 |
| 28 | 郭家楼村 | SSE | 2400 | 680 |
| 29 | 后南社村 | SE | 2750 | 1240 |
| 30 | 前南社村 | SE | 2800 | 1889 |
| 31 | 西丘村 | SE | 3700 | 1020 |
| 32 | 东丘村 | SE | 4100 | 763 |
| 33 | 东官庄村 | S | 3700 | 528 |
| 34 | 东梅沟村 | SSE | 4300 | 490 |
| 35 | 西梅沟村 | S | 4500 | 970 |
| 36 | 袁家庄 | SSW | 2340 | 1252 |
| 37 | 新建村 | SW | 3200 | 367 |
| 38 | 荆山岭村 | SW | 2700 | 460 |
| 39 | 前进村 | SW | 3800 | 396 |
| 40 | 后城子村 | SSW | 4200 | 1415 |
| 41 | 埠子村 | SW | 4100 | 910 |
| 42 | 黄家庄 | SW | 4600 | 2590 |
| 43 | 坡子村 | SW | 3900 | 1080 |
| 44 | 王家坪村 | SW | 4500 | 675 |
| 45 | 姚店子镇 | SW | 4800 | 163 |
| 46 | 大桥村 | SW | 4700 | 761 |
| 47 | 户山前村 | SW | 3700 | 620 |
| 48 | 红门岭村 | SW | 4600 | 798 |
| 49 | 苗家庄子 | SW | 2650 | 1200 |
| 50 | 张家庄子 | WSW | 2600 | 810 |
| 51 | 杨家庄子 | W | 2500 | 826 |
| 52 | 户山店 | W | 2700 | 463 |
| 53 | 朱家楼子村 | W | 3800 | 1136 |
| 54 | 黄山庄村 | W | 4200 | 757 |
| 55 | 土沟村 | W | 4800 | 776 |
| 56 | 杨早村 | NWW | 4700 | 580 |
| 57 | 永富庄 | NW | 1800 | 1950 |
| 58 | 墓上贤村 | NW | 3800 | 1507 |
| 59 | 安子庄 | NW | 3800 | 1673 |
| 60 | 安全村 | NW | 4800 | 367 |
| 61 | 黄崖洼村 | NW | 5000 | 821 |
| 62 | 看守所 | SE | 45 | 90 |

图3-3 环评期间项目周边敏感目标图

续图3-3 项目周边居民聚集点拆除分布情况

图3-4夏家楼搬迁后现状李家庄搬迁后现状

图3-5石埠官庄搬迁后现状长山官庄搬迁后现状

图3-6沂水县看守所搬迁后现状

3.2工程建设内容

3.2.1本项目建设内容

本项目本次验收项目为300万t/a原料预处理装置，属于二期中的一套装置，建设内容包括主体工程、公用工程、储运工程、辅助工程及环保工程几部分。其中公用工程、辅助工程及环保工程均依托一期现有工程。本项目原有批复及实际组成情况具体见表3-2，主要工艺设备见表3-3。

表3-2项目基本组成一览表

| 项目名称 |  | 二期300万t/a原料预处理装置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评及批复建设内容 |  |  |  | 实际建设内容 | 变化情况 |
| 主体工程 | 主装置 | 300万t/a原料预处理装置 |  | 300万t/a原料预处理装置 | 规模不变；工艺优化，加热炉增加燃烧器，设备增加稳定塔及精馏塔 |
| 公用 工程 | 供水系统 | 依托一期工程 |  | 依托一期工程 | 不变 |
|  | 排水系统 | 依托一期工程，雨污分流，初期雨水经收集后进入事故水池 |  | 依托一期工程，雨污分流，初期雨水经收集后进入事故水池 | 不变 |
|  | 空压站 | 依托一期工程 |  | 依托一期工程 | 不变 |
|  | 循环水系统 | 依托一期工程 |  | 依托一期工程 | 不变 |
|  | 脱盐水站 | 依托一期工程 |  | 依托一期工程 | 不变 |
|  | 消防 | 依托一期消防系统 |  | 依托一期消防系统 | 不变 |
|  | 供电 | 依托一期变电站 |  | 依托一期变电站 | 不变 |
|  | 供热 | 依托一期 |  | 依托一期 | 不变 |
| 储运工程 |  | 建设25000m3 原料罐4座 |  | 建设25000m3原料罐3座，预留第四座安装位置 | 规模不变，延期建设一个罐 |
|  |  | 其他罐区依托一期工程 |  | 其他罐区 依托一期工程 | 一期已建罐区已经完成验收 |
| 环保 工程 | 废气防治 | 装置区加热炉废气 | 加热炉废气采用厂区干气管网干气 | 加热炉废气采用厂区干气管网干气，配备油气低氮燃烧器 | 干气脱硫效率提高，干气含硫量由200ppm降低至20ppm，增加低氮燃烧器 |
|  | 噪声治理 | 消声、减振、隔声设施 |  | 消声、减振、隔声设施 | 不变 |
|  | 环境风险 | 制定风险应急预案、依托一期工程5000 m3事故水池等风险应急设施 |  | 制定风险应急预案、依托一期工程5000 m3事故水池等风险应急设施 | 不变 |
|  | 污水处理 | 2*5000m3/d污水处理站 |  | 依托一期5000m3/d污水处理站 | 不变 |
|  | 固废 | 本装置本身无固废，依托污水站污泥量有所增加 |  | 本装置本身无固废，依托污水站污泥量有所增加 | 不变 |

100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期300万t/a原料预处理装置项目主要设备见表3-3。由于环评阶段，属于可研阶段，设计尚未开始，仅给出主要设备（续表3-3）。相比环评阶段，加热炉改为二合一加热炉（增加一个燃烧器）、新增一座稳定塔及精馏塔，根据本项目设计单位出具设计说明，本项目实际设备能够满足300万吨/年原料预处理装置产能要求，生产规模与环评批复一致。

表3-3实际建设主要设备一览表

| 设备名称 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 加热炉 | 1 | 两个燃烧器 |
| 脱水罐 | 3 | φ3800×20000 |
| 脱蜡塔 | 1 | φ4200 |
| 稳定塔 | 1 | φ4000×53700 |
| 精馏塔 | 1 | φ1400×33390 |
| 初分塔（脱水塔） | 1 | φ2800×42900 |
| 塔顶油水分离罐 | 1 | φ2400×7000 |
| 注水罐 | 3 | φ2000×2800、φ3000×4000 |
| 净化风罐 | 1 | φ1000×2500 |
| 非净化风罐 | 1 | φ1000×2500 |
| 烧焦罐 | 1 | φ1200×2500 |
| 水冷器 | 4 | BES900-2.5-215-6.0/25-2Ⅱ |
| 瓦斯罐 | 3 | φ1000×3200、φ1600×4000 |
| 换热器 | 34 | BES700-2.5-125-6/25-2Ⅰ |
| 机泵 | 51 | 100AYPⅡ120B |

续表3-3  环评期间主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热炉 | 1 | 2500×104大卡/时(Φ7845/5679×22500) |
| 2 | 脱水塔（稳定塔） | 1 | Φ3200×36000 |
| 3 | 脱蜡塔 | 1 | Φ4200×5600/4200 |
| 4 | 塔顶油水分离罐 | 1 | Φ2000×6000 |
| 5 | 净化风罐 | 1 | Φ2000×3000 |
| 6 | 瓦斯罐 | 1 | Φ1400×3000 |
| 7 | 换热器 | 16 | BES700-2.5-125-6/25-2I |
| 8 | 空气冷却器/油冷却器 | 3 | YPQX3-4-194-1.6-23.4/KL-Ia /ES700-1.6-125-6/25-2I |
| 9 | 回流泵 | 10 | 100AYPⅡ120B |
| 10 | 空气螺杆压缩机 | 2 | LU45-8 |

3.2.2本次验收项目与整个项目的联系

整个项目即山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目，实际建设过程中企业对项目方案进行部分调整，整个项目做了环评变更，项目分三期建设，一期已经建设完成（100万t/a延迟焦化装置，80万t/a石脑油/柴油加氢精制装置、15000Nm3/h制氢装置、60t/h酸性水气提装置和硫氢化钠装置以及与其配套的公用工程和辅助设施），并通过验收，300万t/a原料预处理装置属于二期工程建设内容，二期内容中“30万吨焦炭加工装置”已完成验收，丙烷脱沥青装置，重质蜡油加氢装置正在建设中。另外项目公用工程（排水系统、空压站、循环水系统、脱盐水站、消防、供电、供热）及废水处理等环保工程也依托一期工程。本项目在整个项目的关系见图3-7。

图3-7本项目与整个项目的关系

3.3主要原辅材料及原料

原料预处理装置原料为外购常压渣油，实际主要原辅材料及能源消耗情况见表3-4。

表3-4主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 物料名称 | 年消耗量 |
| --- | --- |
| 常压渣油 | 300万吨 |
| 水 | 240000m3 |
| 电 | 24000000度 |
| 燃气-干气 | 30736t/a |

3.4水源及水平衡

1、给排水

工业供水由鲁洲集团沂水化工有限公司水厂提供，生活用水采用沂水县跋山水库水厂供水。

（1）300万吨/年原料预处理装置生产用水依托已经验收一期工程工程。

（2）生活污水经化粪池处理后以及地面冲洗水，进厂内污水处理厂处理。处理后废水送入临沂润达水务有限公司污水处理厂进一步处理。

（3）本装置废水主要为脱水罐排水、稳定塔塔顶分离罐排水、脱蜡塔塔顶油水分离器酸性废水、机泵冷却含油废水。稳定塔塔顶分离罐排水、脱蜡塔塔顶油水分离器酸性废水送至酸性水汽提装置预处理后部分回用，剩余部分排至污水处理场。

（4）本装置还用3.0Mpa蒸汽和1.0Mpa蒸汽，3.0Mpa蒸汽用于原料泵动力，1.0Mpa蒸汽蒸汽用于装置换热。装置自带蒸汽发生器可自产1.0Mpa蒸汽。本项目蒸汽、水的使用量及废水排放情况见下图。

图3-8项目水平衡图（m3/h）

3.5生产工艺

300万吨/年原料预处理装置工艺流程及产污环节具体如下：

常压渣油自罐区来经过换热器进行换热，依次进入脱水罐进行脱水，脱水后常压渣油分两路进行换热，换热后常压渣油合为一路进入初分塔，初分塔顶油气与常压渣油换热后再经初顶油气空冷器，冷凝冷却后进入初分塔顶回流罐进行气液分离，回流罐顶不凝气进入低压瓦斯管网。回流罐含硫污水去酸性水汽提装置。塔顶少量轻质柴油出装置。

初分塔底油经初底泵抽出升压后分两路进行换热，换热后混合进入加热炉（燃烧器1）加热后进入稳定塔进行蒸馏分离。稳定塔顶油自塔顶由泵抽出进入精馏塔进一步处理，精馏塔底部分两路，一部分作为精馏后产品柴油出装置。一部分返回稳定塔，稳定塔塔底一路升压后送至（燃烧器2）加热后送至脱蜡塔真空蒸馏进行分离。另一路经换热后回流至稳定塔。二合一加热炉的两个燃烧器通过一个排气筒排放。

脱蜡塔的脱一线油经换热器冷却后回流，脱二线油由一路回流。另一路经两次换热回流后得到轻蜡油出装置。脱三线多次经换热回流后作为重蜡油出装置，脱蜡渣油与重质渣油经多次换热冷却后出装置。实际生产工艺流程图见图3-10。

3.6项目变动情况

依据《石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单（试行）》（环办[2015]52号），逐条对比分析本次验收装置是否发生重大变动。

3.6.1 规模不变

根据汇智工程科技有限公司出具的《设计说明书（G140501-137）》，本次验收的原料预处理装置实际建成规模为加工常压渣油300万吨/年，设计操作弹性为60%-120%，年开工时间8000小时。环评批复装置加工规模为300万吨/年，规模未发生变化。《设计说明书（G140501-137）》见附件16，设计图纸见附件17。

环评批复罐区建设4座25000m3原料罐，其他罐区依托一期工程。本装置实际仅建设了3座25000m3原料罐，预留第四座安装位置，其他罐区依托一期工程。

本装置实际建设规模与环评批复规模一致。

3.6.2 建设地点不变

本套装置建设地点位于山东省临沂市沂水县庐山化工项目集中区现有厂区内，与环评批复地点一致。本装置总平面布置与环评批复布置方案相比未发生变化，仍然位于中间罐区南侧。

另外，清沂山石化所在庐山化工项目集中区内的夏家楼、石埠官庄、李家庄、长山官庄已完成搬迁，距离厂区最近的敏感点沂水县看守所也已经迁移，本装置目前防护距离内无敏感点，周围敏感点较环评批复时大大减少。

3.6.3 原料方案不变

1、均属于常压渣油

本项目建成至今共计运行三次，运行时间分别为2017年3月11日-4月20日、2017年8月27-9月25日、2018年11月25日-11月30日。原料常压渣油分别于2017年2月20日外购300000吨、2017年8月10日外购250000吨、2018年11月2日外购200000吨。原料油均采自中东地区的常压渣油，环评期间原料常压渣油指标成分与三次采购合同中指标成分对比见表3-5，从各指标对比来看，建成运行实际采购常压渣油较环评期间指标轻组分含量略有增加，但均属于常压渣油范围。运行至今全部外采原料常压渣油的进厂、进装置指标分析结果统计见表3-6、3-7，从运行至今企业对进厂、进装置原料油实际化验分析结果看，均属于常压渣油。

2017年3月11日-4月20日运行40天，平均生产负荷在83.3%左右；2017年8月27-9月25日运行30天，平均生产负荷在83.3%左右；2018年11月25日-11月30日运行6天，平均生产负荷在90%以上。其中验收期间9月16日运行负荷89.87%，9月17日运行负荷90.04%。

2、环评与生产期间常压渣油的区别

环评期间清沂山石化公司与中国石油西北化工销售公司和中国石油东北化工销售分公司签订常压渣油购货意向书，其中中国石油西北化工销售公司销售的常压渣油主要来源为中国石油兰州石化公司、独山子石化公司、乌鲁木齐石化公司等公司，原料来源主要为新疆原油、青海原油等。中国石油东北化工销售分公司销售的常压渣油主要来源为中国石油吉林石化公司、大庆石化公司等公司，原料来源主要为大庆原油、俄罗斯原油等。

实际生产期间清沂山石化公司主要与东营环伟石油化工有限公司签订油品购销合同，原料来源主要为中东伊朗、伊拉克、科威特等地区。

中东地区常压渣油与国内常压渣油相比，轻组分拔出较少，所产常压渣油轻组分含量较多。

通过对比实际采购合同、企业进厂、进装置的三组化验结果，本装置实际运行过程中原料油属于常压渣油，与原环评常压渣油一致，未发生重大变动。

表3-5  环评期间原料常压渣油与三次采购合同中指标成分对比表（采购详见附件12）

| 指标 |  | 环评指标 | 运行至今共签订3次合同，合同中指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常压渣油 | 2017年2月20日 300000吨 | 2017年8月10日 250000吨 | 2018年11月2日 200000吨 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.959 | 0.960 | 0.940 | 0.951 |
| 水分% |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 闪点（开口），℃ |  | 108 | 108 | 105 | 107 |
| 硫份，m% |  | 0.63 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 盐含量，mg/L |  | - | 13.67 | 14.76 | 14.76 |
| 馏程 ℃ | 5% | 282 | 245 | 252 | 255 |
|  | 10% | 343 | 332 | 348 | 338 |
|  | 20% | 387 | 372 | 383 | 378 |
|  | 30% | 417 | 437 | 432 | 422 |
|  | 40% | 439 | 449 | 455 | 447 |
|  | 50% | 473 | 465 | 475 | 473 |
|  | 60% | 515 | 505 | 508 | 505 |
|  | 69% | 558 | 538 | 535 | 531 |

备注：含盐量及成分不同，溶解度有一定差异，进厂常压渣油盐含量最大为14.76mg/L，每吨常压渣油中含盐14.76mg/Lx1000L（每吨）=14.76g，进厂常压渣油水分为0.06%，每吨常压渣油中含水1000kgX0.06%=0.6kg=600g，14.76g的盐溶解在600g水中符合盐分的溶解性要求。

表3-6  本装置运行至今原料常压渣油进厂指标分析结果统计表(化验单详见附件14)

| 取样时间 |  | 2017.3.5 12:00 | 2017.3.8 4:30 | 2017.3.11 9：00 | 2017.3.14 13：30 | 2017.3.17 13:30 | 2017.3.20 5:00 | 2017.3.23 10:30 | 2017.3.26 15:30 | 2017.3.29 22:30 | 2017.3.31 13:50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 |  | 12:30 | 5:10 | 10:00 | 14:20 | 14:20 | 6:10 | 11:50 | 17:50 | 22:50 | 14:30 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.9587 | 0.9567 | 0.9535 | 0.9538 | 0.9545 | 0.9557 | 0.9561 | 0.9567 | 0.9555 | 0.9547 |
| 水分% |  | 0.03 | 痕迹 | 痕迹 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 痕迹 | 痕迹 |
| 闪点（开口），℃ |  | 107 | 104 | 105 | 107 | 106 | 104 | 105 | 106 | 106 | 106 |
| 硫份，m% |  | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 |
| 盐含量，mg/L |  | 10.15 | 9.85 | 10.25 | 11.27 | 11.75 | 10.57 | 10.97 | 11.05 | 11.55 | 9.58 |
| 馏程 ℃ | 5% | 256 | 252 | 257 | 255 | 254 | 257 | 257 | 255 | 253 | 252 |
|  | 10% | 337 | 335 | 339 | 339 | 335 | 333 | 335 | 337 | 333 | 330 |
|  | 20% | 374 | 375 | 378 | 377 | 376 | 375 | 375 | 379 | 374 | 372 |
|  | 30% | 435 | 430 | 432 | 435 | 434 | 436 | 435 | 437 | 432 | 430 |
|  | 40% | 442 | 445 | 447 | 450 | 451 | 453 | 455 | 455 | 455 | 453 |
|  | 50% | 465 | 467 | 469 | 470 | 472 | 471 | 473 | 475 | 475 | 475 |
|  | 60% | 503 | 507 | 508 | 510 | 510 | 508 | 509 | 507 | 505 | 507 |
|  | 69% | 533 | 535 | 535 | 537 | 533 | 532 | 534 | 534 | 532 | 535 |

表3-6  本装置运行至今原料常压渣油进厂指标分析结果统计表(续表1)

| 取样时间 |  | 2017.4.2 13:50 | 2017.4.5 3:30 | 2017.4.8 9：50 | 2017.4.11 13：30 | 2017.4.14 2：00 | 2017.4.17 17:50 | 2017.4.20 2:00 | 2017.8.25 19:00 | 2017.8.28 20:30 | 2017.8.31 5：00 | 2017.9.2 7:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 |  | 14:30 | 4;30 | 10;30 | 14:30 | 3:30 | 19:00 | 3:30 | 20:30 | 21:30 | 5:30 | 9:30 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.9569 | 0.9565 | 0.9572 | 0.9579 | 0.9563 | 0.9577 | 0.9559 | 0.9573 | 0.9589 | 0.9574 | 0.9579 |
| 水分% |  | 痕迹 | 0.03 | 0.06 | 痕迹 | 痕迹 | 0.03 | 0.06 | 痕迹 | 0.03 | 0.06 | 痕迹 |
| 闪点（开口），℃ |  | 3.108 | 105 | 106 | 106 | 107 | 105 | 108 | 106 | 106 | 109 | 107 |
| 硫份，m% |  | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| 盐含量，mg/L |  | 10.24 | 10.29 | 11.09 | 11.19 | 10.58 | 10.77 | 10.75 | 10.67 | 10.75 | 10.84 | 10.58 |
| 馏程 ℃ | 5% | 255 | 252 | 254 | 256 | 253 | 255 | 255 | 254 | 258 | 255 | 255 |
|  | 10% | 336 | 335 | 333 | 337 | 337 | 335 | 339 | 335 | 339 | 337 | 339 |
|  | 20% | 372 | 375 | 375 | 375 | 375 | 373 | 377 | 374 | 378 | 375 | 377 |
|  | 30% | 430 | 433 | 435 | 437 | 439 | 434 | 439 | 435 | 437 | 435 | 433 |
|  | 40% | 455 | 458 | 458 | 455 | 457 | 455 | 455 | 453 | 455 | 455 | 455 |
|  | 50% | 475 | 477 | 475 | 473 | 477 | 476 | 479 | 474 | 475 | 475 | 477 |
|  | 60% | 511 | 511 | 506 | 505 | 511 | 509 | 508 | 505 | 509 | 509 | 512 |
|  | 69% | 536 | 535 | 532 | 529 | 532 | 530 | 535 | 527 | 529 | 531 | 533 |

表3-6  本装置运行至今原料常压渣油进厂指标分析结果统计表(续表2)

| 取样时间 |  | 2017.9.5 5:00 | 2017.9.8 22:00 | 2017.9.11 3:50 | 2017.9.14 10:00 | 2017.9.17 15:50 | 2017.9.20 8:00 | 2017.9.23 8:00 | 2017.9.26 19:00 | 2018.11.23 1:50 | 2018.11.26 10:50 | 2018.11.29 12:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 |  | 11：30 | 23:00 | 4:20 | 14:30 | 17:30 | 9:30 | 9:30 | 21:00 | 3:00 | 13:00 | 13:00 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.9585 | 0.9589 | 0.9592 | 0.9575 | 0.9567 | 0.9569 | 0.9587 | 0.9557 | 0.9582 | 0.9589 | 0.9595 |
| 水分% |  | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 痕迹 | 0.06 | 0.06 | 痕迹 | 0.03 | 痕迹 | 0.06 | 痕迹 |
| 闪点（开口），℃ |  | 105 | 109 | 105 | 109 | 107 | 106 | 108 | 106 | 105 | 108 | 107 |
| 硫份，m% |  | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.45 |
| 盐含量，mg/L |  | 10.38 | 10.56 | 11.57 | 11.68 | 11.38 | 11.27 | 11.67 | 11.75 | 11.86 | 11.75 | 11.88 |
| 馏程 ℃ | 5% | 256 | 253 | 256 | 252 | 253 | 255 | 258 | 255 | 259 | 252 | 255 |
|  | 10% | 334 | 337 | 337 | 333 | 333 | 335 | 337 | 335 | 339 | 334 | 337 |
|  | 20% | 379 | 375 | 375 | 375 | 375 | 377 | 377 | 374 | 375 | 375 | 377 |
|  | 30% | 435 | 439 | 439 | 441 | 438 | 440 | 441 | 437 | 439 | 439 | 439 |
|  | 40% | 459 | 457 | 458 | 460 | 457 | 459 | 459 | 455 | 457 | 455 | 457 |
|  | 50% | 481 | 477 | 477 | 477 | 475 | 477 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
|  | 60% | 515 | 512 | 512 | 515 | 511 | 512 | 509 | 509 | 513 | 507 | 509 |
|  | 69% | 535 | 532 | 535 | 532 | 528 | 531 | 530 | 535 | 533 | 527 | 530 |

表3-7  本装置运行至今原料常压渣油进装置指标分析结果统计表(化验单详见附件13)

| 取样时间 |  | 2017.3.11 0：00 | 2107.3.12 0:00 | 2017.3.13 0:00 | 2017.3.14 0:00 | 2017.3.15 0:00 | 2017.3.16 0：00 | 2017.3.17 0：00 | 2017.3.18 0:00 | 2017.3.19 0：00 | 2017.3.20 0:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 |  | 0：30 | 0:30 | 0：30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0：30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.9545 | 0.9547 | 0.9555 | 0.9558 | 0.9561 | 0.9563 | 0.9567 | 0.9571 | 0.9572 | 0.9575 |
| 水分% |  | 痕迹 | 0.03 | 痕迹 | 痕迹 | 0.03 | 0.06 | 痕迹 | 0.03 | 痕迹 | 0.06 |
| 闪点（开口），℃ |  | 105 | 106 | 104 | 105 | 105 | 104 | 105 | 106 | 106 | 108 |
| 硫份，m% |  | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.47 |
| 盐含量，mg/L |  | 9.95 | 9.95 | 10.57 | 10.59 | 10.75 | 10.85 | 10.89 | 10.91 | 11.21 | 11.35 |
| 馏程 ℃ | 5% | 257 | 255 | 257 | 255 | 253 | 257 | 255 | 255 | 253 | 255 |
|  | 10% | 337 | 335 | 335 | 333 | 335 | 337 | 335 | 337 | 335 | 337 |
|  | 20% | 377 | 377 | 377 | 377 | 379 | 379 | 377 | 375 | 375 | 379 |
|  | 30% | 432 | 432 | 435 | 435 | 437 | 437 | 435 | 437 | 437 | 439 |
|  | 40% | 447 | 447 | 447 | 449 | 451 | 451 | 455 | 457 | 459 | 461 |
|  | 50% | 465 | 467 | 469 | 470 | 471 | 471 | 475 | 479 | 481 | 481 |
|  | 60% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

表3-7  本装置运行至今原料常压渣油进装置指标分析结果统计表(续表1)

| 取样时间 |  | 2017.3.21 0:00 | 2017.3.22 0:00 | 2017.3.23 0:00 | 2017.3.24 0:00 | 2017.3.25 0:00 | 2017.3.26 0:00 | 2017.3.27 0:00 | 2017.3.28 0:00 | 2017.3.29 0:00 | 2017.3.30 0:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.9578 | 0.9575 | 0.9572 | 0.9577 | 0.9565 | 0.9557 | 0.9547 | 0.9543 | 0.9567 | 0.9569 |
| 水分% |  | 痕迹 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 痕迹 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 闪点（开口），℃ |  | 105 | 106 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 105 | 106 | 104 |
| 硫份，m% |  | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
| 盐含量，mg/L |  | 11.38 | 11.45 | 11.55 | 11.67 | 11.75 | 11.87 | 10.56 | 10.97 | 10.35 | 10.15 |
| 馏程 ℃ | 5% | 253 | 255 | 255 | 253 | 255 | 253 | 253 | 259 | 255 | 251 |
|  | 10% | 335 | 333 | 337 | 339 | 335 | 333 | 337 | 337 | 335 | 337 |
|  | 20% | 379 | 375 | 379 | 377 | 377 | 375 | 376 | 376 | 377 | 377 |
|  | 30% | 439 | 435 | 437 | 439 | 439 | 435 | 435 | 437 | 439 | 441 |
|  | 40% | 459 | 459 | 459 | 461 | 465 | 467 | 469 | 469 | 471 | 475 |
|  | 50% | 477 | 473 | 475 | 477 | 479 | 479 | 481 | 483 | 483 | 485 |
|  | 60% | 500 | 491 | 494 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

表3-7  本装置运行至今原料常压渣油进装置指标分析结果统计表(续表2)

| 取样时间 |  | 2017.3.31 0:00 | 2017.4.1 0:00 | 2017.4.2 0:00 | 2017.4.3 0:00 | 2017.4.4 0:00 | 2017.4.5 0:00 | 2017.4.6 0:00 | 2017.4.7 0:00 | 2017.4.8 0:00 | 2017.4.9 0:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.9574 | 0.9567 | 0.9575 | 0.9555 | 0.9557 | 0.9548 | 0.9559 | 0.9589 | 0.9579 | 0.9572 |
| 水分% |  | 痕迹 | 痕迹 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 痕迹 | 痕迹 | 0.03 |
| 闪点（开口），℃ |  | 108 | 106 | 105 | 104 | 105 | 107 | 107 | 105 | 106 | 104 |
| 硫份，m% |  | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
| 盐含量，mg/L |  | 10.2 | 10.05 | 9.87 | 9.92 | 9.98 | 10.15 | 10.21 | 10.38 | 10.35 | 10.32 |
| 馏程 ℃ | 5% | 251 | 256 | 252 | 255 | 254 | 253 | 253 | 259 | 255 | 251 |
|  | 10% | 333 | 337 | 337 | 339 | 338 | 339 | 337 | 341 | 343 | 347 |
|  | 20% | 377 | 377 | 377 | 379 | 381 | 383 | 383 | 387 | 385 | 391 |
|  | 30% | 439 | 439 | 441 | 441 | 445 | 445 | 445 | 449 | 435 | 435 |
|  | 40% | 465 | 476 | 476 | 475 | 477 | 477 | 469 | 471 | 471 | 471 |
|  | 50% | 477 | 491 | 487 | 485 | 485 | 481 | 475 | 485 | 483 | 487 |
|  | 60% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 493 | 500 | 500 | 500 |

表3-7  本装置运行至今原料常压渣油进装置指标分析结果统计表(续表3)

| 取样时间 |  | 2017.4.10 0:00 | 2017.4.11 0:00 | 2017.4.12 0:00 | 2017.4.13 0:00 | 2017.4.14 0:00 | 2017.4.15 0:00 | 2017.4.16 0:00 | 2017.4.17 0:00 | 2017.4.18 0:00 | 2017.4.19 0:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.9579 | 0.9582 | 0.9559 | 0.9562 | 0.9569 | 0.9575 | 0.9575 | 0.9577 | 0.9582 | 0.9585 |
| 水分% |  | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 痕迹 | 痕迹 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 闪点（开口），℃ |  | 105 | 105 | 107 | 105 | 106 | 105 | 106 | 108 | 107 | 107 |
| 硫份，m% |  | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
| 盐含量，mg/L |  | 10.45 | 10.52 | 11.00 | 11.11 | 11.19 | 11.51 | 11.21 | 11.04 | 10.94 | 10.85 |
| 馏程 ℃ | 5% | 257 | 252 | 255 | 255 | 253 | 253 | 255 | 252 | 250 | 255 |
|  | 10% | 347 | 349 | 347 | 345 | 347 | 347 | 345 | 347 | 343 | 347 |
|  | 20% | 393 | 395 | 397 | 395 | 395 | 397 | 397 | 399 | 395 | 399 |
|  | 30% | 435 | 437 | 437 | 437 | 437 | 439 | 441 | 435 | 435 | 437 |
|  | 40% | 473 | 475 | 475 | 477 | 479 | 479 | 477 | 475 | 475 | 477 |
|  | 50% | 491 | 493 | 490 | 493 | 495 | 495 | 491 | 487 | 483 | 485 |
|  | 60% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

表3-7  本装置运行至今原料常压渣油进装置指标分析结果统计表(续表4)

| 取样时间 |  | 2017.4.20 0:00 | 2017.8.27 0:00 | 2017.8.28 0:00 | 2017.8.29 0:00 | 2017.8.30 0:00 | 2017.8.31 0:00 | 2017.9.1 0:00 | 2017.9.2 0:00 | 2017.9.3 0:00 | 2017.9.4 0:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.9580 | 0.9572 | 0.9565 | 0.9560 | 0.9561 | 0.9567 | 0.9526 | 0.9569 | 0.9572 | 0.9581 |
| 水分% |  | 0.06 | 0.03 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 闪点（开口），℃ |  | 105 | 108 | 104 | 105 | 107 | 108 | 107 | 108 | 107 | 105 |
| 硫份，m% |  | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.47 |
| 盐含量，mg/L |  | 10.27 | 10.15 | 10.05 | 0.97 | 10.12 | 10.19 | 10.52 | 10.49 | 10.67 | 10.89 |
| 馏程 ℃ | 5% | 252 | 257 | 255 | 253 | 257 | 253 | 257 | 255 | 251 | 253 |
|  | 10% | 345 | 349 | 349 | 351 | 355 | 357 | 355 | 355 | 350 | 355 |
|  | 20% | 395 | 399 | 397 | 400 | 403 | 405 | 403 | 405 | 400 | 407 |
|  | 30% | 435 | 437 | 435 | 439 | 439 | 439 | 441 | 443 | 441 | 445 |
|  | 40% | 479 | 475 | 475 | 477 | 479 | 481 | 477 | 479 | 475 | 477 |
|  | 50% | 483 | 487 | 489 | 491 | 493 | 493 | 491 | 493 | 489 | 493 |
|  | 60% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

表3-7  本装置运行至今原料常压渣油进装置指标分析结果统计表(续表5)

| 取样时间 |  | 2017.9.5 0:00 | 2017.9.6 0:00 | 2017.9.7 0:00 | 2017.9.8 0:00 | 2017.9.9 0:00 | 2017.9.10 0:00 | 2017.9.11 0:00 | 2017.9.12 0:00 | 2017.9.13 0:00 | 2017.9.14 0:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.9554 | 0.9549 | 0.9552 | 0.9575 | 0.9577 | 0.9584 | 0.9587 | 0.9559 | 0.9576 | 0.9568 |
| 水分% |  | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 闪点（开口），℃ |  | 106 | 109 | 109 | 107 | 105 | 105 | 107 | 106 | 108 | 107 |
| 硫份，m% |  | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| 盐含量，mg/L |  | 10.89 | 11.05 | 11.25 | 11.55 | 11.87 | 11.67 | 11.29 | 11.38 | 11.78 | 11.78 |
| 馏程 ℃ | 5% | 255 | 255 | 257 | 255 | 253 | 251 | 255 | 457 | 253 | 257 |
|  | 10% | 357 | 353 | 357 | 355 | 355 | 355 | 355 | 359 | 353 | 357 |
|  | 20% | 407 | 400 | 407 | 407 | 409 | 407 | 409 | 405 | 401 | 405 |
|  | 30% | 443 | 441 | 445 | 445 | 447 | 445 | 447 | 445 | 441 | 441 |
|  | 40% | 475 | 469 | 475 | 479 | 481 | 481 | 481 | 479 | 479 | 479 |
|  | 50% | 491 | 481 | 487 | 489 | 493 | 493 | 495 | 491 | 489 | 491 |
|  | 60% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

表3-7  本装置运行至今原料常压渣油进装置指标分析结果统计表(续表6)

| 取样时间 |  | 2017.9.15 0:00 | 2017.9.16 0:00 | 2017.9.17 0:00 | 2017.9.18 0:00 | 2017.9.19 0:00 | 2017.9.20 0:00 | 2017.9.21 0:00 | 2017.9.22 0:00 | 2017.9.23 0:00 | 2017.9.24 0:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.9585 | 0.9582 | 0.9578 | 0.9569 | 0.9571 | 0.9565 | 0.9566 | 0.9569 | 0.9577 | 0.9582 |
| 水分% |  | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| 闪点（开口），℃ |  | 107 | 107 | 106 | 105 | 106 | 109 | 108 | 106 | 107 | 107 |
| 硫份，m% |  | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.47 |
| 盐含量，mg/L |  | 11.57 | 11.48 | 11.25 | 11.29 | 11.12 | 11.08 | 11.11 | 11.27 | 11.35 | 11.35 |
| 馏程 ℃ | 5% | 257 | 253 | 251 | 255 | 255 | 253 | 253 | 255 | 255 | 255 |
|  | 10% | 355 | 355 | 353 | 357 | 355 | 355 | 359 | 359 | 357 | 355 |
|  | 20% | 405 | 403 | 403 | 407 | 405 | 357 | 407 | 405 | 405 | 409 |
|  | 30% | 443 | 445 | 447 | 449 | 445 | 441 | 443 | 443 | 445 | 445 |
|  | 40% | 481 | 477 | 479 | 479 | 477 | 475 | 477 | 479 | 477 | 479 |
|  | 50% | 493 | 491 | 489 | 491 | 489 | 489 | 491 | 493 | 493 | 491 |
|  | 60% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

表3-7  本装置运行至今原料常压渣油进装置指标分析结果统计表(续表7)

| 取样时间 |  | 2017.9.25 0:00 | 2018.11.250:00 0:00 | 2017.18.26 0:00 | 2018.11.27 0:00 | 2018.11.28 0:00 | 2018.11.29 0:00 | 2018.11.30 0:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.9589 | 0.9568 | 0.9571 | 0.9573 | 0.9575 | 0.9577 | 0.9567 |
| 水分% |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 痕迹 | 痕迹 | 0.03 | 0.03 |
| 闪点（开口），℃ |  | 109 | 105 | 107 | 106 | 106 | 107 | 106 |
| 硫份，m% |  | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.45 |
| 盐含量，mg/L |  | 11.55 | 10.97 | 11.11 | 11.14 | 11.55 | 11.72 | 11.68 |
| 馏程 ℃ | 5% | 257 | 251 | 255 | 251 | 257 | 255 | 253 |
|  | 10% | 355 | 353 | 353 | 353 | 357 | 355 | 357 |
|  | 20% | 411 | 400 | 405 | 407 | 411 | 411 | 409 |
|  | 30% | 445 | 441 | 443 | 443 | 445 | 447 | 445 |
|  | 40% | 477 | 473 | 473 | 475 | 477 | 477 | 475 |
|  | 50% | 491 | 485 | 485 | 489 | 491 | 493 | 491 |
|  | 60% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

3.6.4 产品方案不变

根据《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑基础油及副产品综合利用项目环境影响变更报告》，本次申请验收的300万t/a年原料预处理装置产品包括轻柴油、柴油、轻蜡油、重蜡油、渣油及沥青。

根据企业提供运行至今的《300万吨/年原料预处理车间检尺日报表》（详见表3-8），本装置产品为轻柴油、柴油、轻蜡油、重蜡油、渣油及重质渣油（沥青），与原环评产品方案一致，未发生变化。《300万吨/年原料预处理车间检尺日报表》见附件15。

表3-8  300万吨/年原料预处理车间检尺日报中各产品统计表

| 日期 | 轻柴油 | 柴油 | 轻蜡油 | 重蜡油 | 渣油 | 重质渣油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年3月11日 | 364.05 | 1013.68 | 1438.4 | 1503.12 | 2725.52 | 974.85 |
| 3月12日 | 362.41 | 1009.12 | 1431.94 | 1496.37 | 2713.27 | 970.46 |
| 3月13日 | 363.08 | 1010.97 | 1434.55 | 1499.1 | 2718.23 | 972.24 |
| 3月14日 | 364.43 | 1014.74 | 1439.92 | 1504.7 | 2728.39 | 975.87 |
| 3月15日 | 363.99 | 1013.5 | 1438.15 | 1502.85 | 2725.04 | 974.67 |
| 3月16日 | 364.66 | 1015.38 | 1440.82 | 1505.65 | 2730.1 | 976.48 |
| 3月17日 | 365.2 | 1016.87 | 1442.94 | 1507.86 | 2734.12 | 977.92 |
| 3月18日 | 364.3 | 1014.37 | 1439.38 | 1504.15 | 2727.38 | 975.51 |
| 3月19日 | 362.54 | 1009.48 | 1432.45 | 1496.9 | 2714.24 | 970.81 |
| 3月20日 | 363.44 | 1011.99 | 1436 | 1500.62 | 2720.98 | 973.22 |
| 3月21日 | 363.12 | 1011.08 | 1434.71 | 1499.27 | 2718.53 | 972.35 |
| 3月22日 | 363.88 | 1013.21 | 1437.74 | 1502.43 | 2724.26 | 974.39 |
| 3月23日 | 364.34 | 1014.49 | 1439.56 | 1504.33 | 2727.71 | 975.63 |
| 3月24日 | 362.86 | 1010.36 | 1433.69 | 1498.2 | 2716.6 | 971.65 |
| 3月25日 | 362.59 | 1009.61 | 1432.63 | 1497.09 | 2714.59 | 970.94 |
| 3月26日 | 364.42 | 1014.71 | 1439.87 | 1504.66 | 2728.3 | 975.84 |
| 3月27日 | 362.53 | 1009.44 | 1432.39 | 1496.84 | 2714.14 | 970.77 |
| 3月28日 | 363.9 | 1013.26 | 1437.81 | 1502.5 | 2724.39 | 974.44 |
| 3月29日 | 363.89 | 1013.22 | 1437.75 | 1502.44 | 2724.29 | 974.41 |
| 3月30日 | 362.85 | 1010.33 | 1433.65 | 1498.16 | 2716.52 | 971.63 |
| 3月31日 | 362.35 | 1008.94 | 1431.67 | 1496.09 | 2712.77 | 970.29 |
| 4月1日 | 362.1 | 1008.24 | 1430.68 | 1495.05 | 2710.89 | 969.61 |
| 4月2日 | 362.04 | 1008.08 | 1430.46 | 1494.83 | 2710.48 | 969.46 |
| 4月3日 | 361.59 | 1006.83 | 1428.69 | 1492.97 | 2707.11 | 968.21 |
| 4月4日 | 361.47 | 1006.48 | 1428.19 | 1492.45 | 2706.17 | 967.92 |
| 4月5日 | 361.19 | 1005.72 | 1427.11 | 1491.32 | 2704.13 | 967.19 |
| 4月6日 | 361.09 | 1005.44 | 1426.71 | 1491.32 | 2703.37 | 966.92 |
| 4月7日 | 361.14 | 1005.58 | 1426.91 | 1491.11 | 2703.74 | 967.05 |
| 4月8日 | 361.63 | 1006.94 | 1428.84 | 1493.13 | 2707.41 | 968.37 |
| 4月9日 | 362.54 | 1009.46 | 1432.42 | 1496.87 | 2714.18 | 970.79 |
| 4月10日 | 362.65 | 1009.77 | 1432.86 | 1497.33 | 2715.03 | 971.09 |
| 4月11日 | 363.08 | 1010.98 | 1434.58 | 1499.13 | 2718.28 | 972.26 |
| 4月12日 | 363.26 | 1011.49 | 1435.3 | 1499.88 | 2719.64 | 972.74 |
| 4月13日 | 363.4 | 1011.86 | 1435.83 | 1500.43 | 2720.64 | 973.1 |
| 4月14日 | 363.76 | 1012.87 | 1437.26 | 1501.93 | 2723.35 | 974.07 |
| 4月15日 | 364.09 | 1013.78 | 1438.55 | 1503.28 | 2725.8 | 974.95 |
| 4月16日 | 362.55 | 1009.49 | 1432.47 | 1496.92 | 2714.28 | 970.82 |
| 4月17日 | 362.53 | 1009.46 | 1432.41 | 1496.86 | 2714.17 | 970.79 |
| 4月18日 | 362.41 | 1009.12 | 1431.94 | 1496.37 | 2713.27 | 970.46 |
| 4月19日 | 362.54 | 1009.48 | 1432.45 | 1496.9 | 2714.24 | 970.81 |
| 4月20日 | 362.54 | 1009.46 | 1432.42 | 1496.87 | 2714.18 | 970.79 |
| 第一批次小计 | 14882.43 | 41439.28 | 58802.1 | 61448.28 | 111419.73 | 39851.77 |
| 8月27日 | 363.12 | 1011.08 | 1434.71 | 1499.27 | 2718.53 | 972.35 |
| 8月28日 | 363.88 | 1013.21 | 1437.74 | 1502.43 | 2724.26 | 974.39 |
| 8月29日 | 364.34 | 1014.49 | 1439.56 | 1504.33 | 2727.71 | 975.63 |
| 8月30日 | 362.86 | 1010.36 | 1433.69 | 1498.2 | 2716.6 | 970.94 |
| 8月31日 | 362.59 | 1009.61 | 1432.63 | 1497.09 | 2714.59 | 970.94 |
| 9月1日 | 364.42 | 1014.71 | 1439.87 | 1504.66 | 2728.3 | 975.84 |
| 9月2日 | 362.53 | 1009.44 | 1432.39 | 1496.84 | 2714.14 | 970.77 |
| 9月3日 | 361.59 | 1006.83 | 1428.69 | 1492.97 | 2707.11 | 968.26 |
| 9月4日 | 361.47 | 1006.48 | 1428.19 | 1492.45 | 2707.11 | 967.92 |
| 9月5日 | 361.19 | 1005.72 | 1427.11 | 1491.32 | 2704.13 | 967.19 |
| 9月6日 | 361.09 | 1005.44 | 1426.71 | 1490.91 | 2703.37 | 966.92 |
| 9月7日 | 361.14 | 1005.58 | 1426.91 | 1491.11 | 2703.74 | 967.05 |
| 9月8日 | 361.63 | 1006.94 | 1428.84 | 1493.13 | 2707.41 | 968.37 |
| 9月9日 | 362.54 | 1009.46 | 1432.86 | 1497.33 | 2715.03 | 971.09 |
| 9月10日 | 363.08 | 1010.98 | 1434.58 | 1499.13 | 2718.28 | 972.26 |
| 9月11日 | 364.05 | 1013.68 | 1438.4 | 1503.12 | 2725.52 | 974.85 |
| 9月12日 | 362.41 | 1009.12 | 1431.94 | 1496.37 | 2713.27 | 970.46 |
| 9月13日 | 363.08 | 1010.97 | 1434.55 | 1499.1 | 2718.23 | 972.24 |
| 9月14日 | 364.43 | 1014.74 | 1439.92 | 1504.7 | 2728.39 | 975.87 |
| 9月15日 | 363.99 | 1013.5 | 1438.15 | 1502.85 | 2728.39 | 974.67 |
| 9月16日 | 364.66 | 1015.38 | 1440.82 | 1505.65 | 2730.1 | 976.48 |
| 9月17日 | 365.2 | 1016.87 | 1442.94 | 1507.86 | 2734.12 | 977.92 |
| 9月18日 | 363.26 | 1011.49 | 1435.3 | 1499.88 | 2719.64 | 972.74 |
| 9月19日 | 363.4 | 1011.86 | 1435.83 | 1500.43 | 2720.64 | 973.1 |
| 9月20日 | 363.76 | 1012.87 | 1437.26 | 1501.93 | 2723.35 | 974.07 |
| 9月21日 | 364.09 | 1013.78 | 1438.55 | 1503.28 | 2725.8 | 974.95 |
| 9月22日 | 362.55 | 1009.49 | 1432.47 | 1496.92 | 2714.28 | 970.82 |
| 9月23日 | 362.53 | 1009.46 | 1432.41 | 1496.86 | 2714.17 | 970.79 |
| 9月24日 | 362.53 | 1009.12 | 1431.94 | 1496.37 | 2713.27 | 970.46 |
| 9月25日 | 362.65 | 1009.77 | 1432.86 | 1497.33 | 2715.03 | 971.09 |
| 第二批次小计 | 10890.06 | 30322.43 | 43027.82 | 44963.82 | 81534.51 | 29160.43 |
| 2018年11月25日 | 364.32 | 1014.43 | 1439.46 | 1504.24 | 2727.54 | 975.57 |
| 11月26日 | 362.84 | 1010.29 | 1433.6 | 1498.11 | 2716.43 | 971.59 |
| 11月27日 | 363.87 | 1013.18 | 1437.69 | 1502.38 | 2724.17 | 974.36 |
| 11月28日 | 364.41 | 1014.68 | 1439.83 | 1504.61 | 2728.22 | 975.81 |
| 11月29日 | 365.12 | 1016.54 | 1438.98 | 1506.13 | 2730.22 | 974.81 |
| 11月30日 | 364.41 | 1014.62 | 1439.98 | 1505.45 | 2628.36 | 975.81 |
| 第三批次小计 | 2184.97 | 6083.74 | 8629.54 | 9020.92 | 16254.94 | 5847.95 |

3.6.5 生产装置工艺调整

1、环评期间工艺流程（引自环评报告）

常压渣油自罐区来经过换热器进行换热，温度升至260℃左右进入稳定塔进行脱水，稳定塔塔顶排水。稳定塔底的重油由塔底泵抽出经换热器进行换热再送入负压加热炉中加热至405℃左右进入脱蜡塔进行分馏。脱蜡塔塔底通入蒸汽，塔顶气冷凝冷却后，进入塔顶分液罐进行气液分离，塔顶油水分离器排水。由此罐分出的柴油由泵抽出送出装置。一线油用泵抽出，经换热器换热及冷却器冷却至80℃作为轻蜡油送去中间罐区暂存。二线油用泵抽出，经换热器换热及冷却器冷却至90℃送至重蜡油中间罐区暂存。负压塔底沥青原料用泵抽出，经换热器换热及冷却器冷却至110℃后，送去焦化装置，剩余部分渣油送至渣油罐区储存。环评期间工艺流程图见图3-9。

图3-9    300万吨/年原料预处理装置工艺流程及产污环节图（环评期间）

2、实际建设工艺流程

常压渣油自罐区来经过换热器进行换热，依次进入脱水罐进行脱水，脱水后渣油分两路进行换热，换热后常压渣油合为一路进入初分塔，初分塔顶油气与常压渣油换热后再经初顶油气空冷器，冷凝冷却后进入初分塔顶回流罐进行气液分离，回流罐顶不凝气进入低压瓦斯管网。回流罐含硫污水去酸性水汽提装置。塔顶少量轻质柴油出装置。

初分塔底油经初底泵抽出升压后分两路进行换热，换热后混合进入加热炉（燃烧器1）加热后进入稳定塔进行蒸馏分离。稳定塔顶油自塔顶由泵抽出进入精馏塔进一步处理，精馏塔底部分两路，一部分作为精馏后产品柴油出装置。一部分返回稳定塔，稳定塔塔底一路升压后送至（燃烧器2）加热后送至脱蜡塔真空蒸馏进行分离。另一路经换热后回流至稳定塔。二合一加热炉的两个燃烧器通过一个排气筒排放。

脱蜡塔的脱一线油经换热器冷却后回流，脱二线油由一路回流。另一路经两次换热回流后得到轻蜡油出装置。脱三线多次经换热回流后作为重蜡油出装置，脱蜡渣油与重质渣油经多次换热冷却后出装置。实际生产工艺流程图见图3-10。

图3-10  实际生产工艺流程图

3、工艺流程变化

通过前述环评期间与实际生产工艺流程对比，实际生产新增了初分塔（分馏塔）、精馏塔和2号加热器，将原料常压渣油中的各馏程油品进行了细化分馏，但与环评工艺目的相同均为了获得高品质蜡油。

4、工艺变化配套的主要设备变化

由于生产工艺优化，主要生产设备由环评批复的一炉两塔增加到一炉（两燃烧室）四塔，增加设备原因及作用对比情况见表3-9。实际建设较环评增加设备主要由于2011年环评编制时尚处于可行性研究阶段，未进行详细设计，按当时的常压渣油主要来源于国内炼厂进行评价。而目前国内各炼厂均配套建设下游装置，国内常压渣油供应减少，实际主要从中东地区采购常压渣油。实际建设设备可适应原料常压渣油轻组分含量增加的情况，对原料常压渣油成分波动具有较广的适应性，能够保证生产出高品质蜡油。

表3-9 主要设备情况及作用对比表

| 环评 |  |  | 实际建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 参数 | 设备名称 | 数量 | 参数 | 作用 |
| 脱水塔 （稳定塔） | 1 | Φ3200×36000 | 脱水罐 | 3 | φ3800×20000 | 脱去原料在运输转运过程中可能带入的水分 |
|  |  |  | 初分塔 | 1 | φ2800×42900 | 由于实际生产的原料油采购自中东地区，轻组分含量较原环评国内渣油多，设置本塔为了分馏轻柴油 |
| 加热炉 | 1 | 2500×104大卡/h | 加热炉 1号燃烧室 | 1 | 2820×104大卡/h | 为稳定塔的分馏工艺提供热量 |
|  |  |  | 稳定塔 | 1 | φ4000×53700 | 同样由于实际生产的原料油采购自中东地区，轻组分含量较原环评国内渣油多，设置本塔为了分馏柴油成分，以最大化保证进入脱蜡塔能产生高品质蜡油，减少轻组分混合物 |
|  |  |  | 精馏塔 | 1 | φ1400×33390 | 配套稳定塔建设，提高柴油品质 |
|  |  |  | 加热炉 2号燃烧室 | 1 | 1110×104大卡/h | 为脱蜡塔的分馏提供热量 |
| 脱蜡塔 | 1 | Φ4200×5600/4200 | 脱蜡塔 | 1 | 4段变径 φ4200/6200/7200/4200 | 较环评期间增加了多段变径设计，达到精准分馏高品质轻蜡油、重蜡油、渣油及重质渣油。 |

3.6.6 污染因子或污染物排放量未增加

1、废气

根据原环评报告及实际生产情况，本套装置废气主要为加热炉燃烧干气产生的废气，环评期间与实际生产废气产生情况见表3-10。

较环评批复方案，实际建设过程中加热炉安装了低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度实现大幅降低。环评期间脱硫后干气按含硫量200ppm计算，实际生产过程中干气含硫量低于20ppm，二氧化硫排放浓度实现大幅降低。环评期间干气燃烧后烟尘含量按20mg/m3计算，实际生产过程中烟尘含量低于10mg/m3，烟尘排放浓度实现大幅降低。

表3-10  加热炉干气消耗及废气排放情况表

| 排气筒名称 |  | 加热炉名称 | 设计功率大卡/h | 燃料气消耗量 kg/h | 废气排放情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度 m | 内径 m |  |  |  | 烟气量Nm3/h | SO2 |  | NOX |  | 烟尘 |  |
|  |  |  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a |
| 60 | 1.2 | 环评时期加热炉 | 2500×104 | 2486 | 37613 | 26.4 | 7.955 | 100 | 30.08 | 20 | 6.02 |
| 60 | 1.2 | 实际建设1号燃烧室 | 2820×104 | 2757 | 73201 | ＜2.86 | 2.83 | 30.2-34.9 | 22.06 | 8.3-9.6 | 5.94 |
|  |  | 实际建设2号燃烧室 | 1110×104 | 1085 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：环评时加热炉参数引自环评报告书，实际建设加热炉参数引自设计说明书，废气排放情况引自本次验收实测数据，烟气量采用实测平均烟气量折标烟气量，年排放量为折算到满负荷数据。二氧化硫均未检出，按照3mg/m3计算。环评与实际的单位干气量产生烟气量不同，主要由于采用热值不同。环评计算1kg/h燃料气产生烟气量约为15.13m3/kg，实际运行中，1kg/h燃料气产生烟气量约为19m3/kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

可以看出，由于实际建设时废气治理设施较环评批复方案效率更高，废气污染因子及排放量均未增加。

2、废水

根据原环评报告及实际生产情况，本套装置生产废水产生情况对比见表3-11。根据实际生产统计，该装置实际废水排放量为10.95m3/h。现场监测期间，污水站出口水监测指标CODCr、BOD5、氨氮、石油类、硫化物、总氮、总磷、SS日平均值最大值分别为42.9mg/L、16.6mg/L、0.572mg/L、0.17mg/L、未检出（<0.005）、3.38mg/L、0.20mg/L，31mg/L、pH在7.92～8.06之间，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）标准和临沂润达水务有限公司污水处理厂接纳水质要求，全盐量日平均值最大值为1333mg/L。

表3-11  本套装置生产废水产生情况对比表

|  | 产污环节 | 产生量t/h | 主要污染因子 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评期间 | 稳定塔、脱蜡塔塔顶排水 | 1.95 | 石油类、硫化物 | COD:500 mg/L 氨氮：35mg/L | 9.56万m3/a COD ：47.8t/a 氨氮：3.35t/a |
|  | 机泵冷却排水 | 10 | 石油类、悬浮物、全盐量 |  |  |
|  | 小计 | 11.95 | 石油类、硫化物、悬浮物、全盐量 |  |  |
| 实际情况 | 脱水罐废水 | 7.0 | 石油类、全盐量 | COD:小于42.9 mg/L 氨氮：小于0.572mg/L | 8.76万m3/a COD ：3.76t/a 氨氮：0.05t/a |
|  | 初分塔、稳定塔、脱蜡塔废水 | 1.95 | 石油类、硫化物 |  |  |
|  | 机泵冷却排水 | 2.0 | 悬浮物、全盐量 |  |  |
|  | 小计 | 10.95 | 石油类、硫化物、悬浮物、全盐量 |  |  |
| 备注：环评期间废水排放情况引自环评报告；环评期间机泵冷却水按照水环式机泵考虑，废水理论量较大，实际情况中废水量为生产统计数据，产污环节增加了脱水罐废水，机泵冷却水改为封油冷却，机泵冷却排水量降低，排放浓度按照实测中日均浓度最大值计算。 |  |  |  |  |  |

由上表看出，本装置废水产生量低于环评报告废水产生量，污染因子未增加。

3、固废

根据原环评报告及实际生产情况，本套装置主要固废为废机油、污水处理产生的污泥，与环评未发生变动。

综上废气、废水及固废对比分析，300万t/a原料预处理装置相比原有环评，污染因子未增加，污染物排放总量不增加。

3.6.7 环境保护措施未发生重大变动

1、废气治理措施

加热炉燃气与环评相同，均采用经MDEA脱硫处理后的干气作为燃料，干气中由含硫量由环评批复的200ppm降低为小于20ppm，同时增加了低氮燃烧器，排气筒60m与环评批复保持不变，环保措施优化。

2、废水治理措施

该装置废水依托60t/h酸性水汽提装置+2×5000m3/d污水处理站进行处理，与环评批复相比未发生变化。

3、地下水防渗措施

根据《300万吨/年原料预处理装置施工期环境监理报告》，该装置防渗做到了重点防渗区域防渗系数小于10-10cm/s；一般防渗区域防渗系数小于10-7cm/s的要求，未降低地下水污染防渗等级。

表3-12  本套装置配套环保设施对比表

| 环保措施 |  | 环评批复措施 | 实际建设环保措施 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 脱硫措施 | 干气采用MDEA进行脱硫处理，干气脱硫后含硫量小于200ppm | 干气采用MDEA进行脱硫处理，干气脱硫后含硫量小于20ppm | 脱硫效率提升 |
|  | 脱硝措施 | 无脱硝措施 | 低氮燃烧器 | 环保措施优化 |
|  | 除尘措施 | 清洁燃料干气，烟尘浓度低于20mg/m3 | 清洁燃料干气，烟尘浓度低于10mg/m3 | 排放浓度降低 |
|  | 排气筒 | 排气筒60m | 排气筒60m | 不变 |
| 废水 | 废水 | 60t/h酸性水汽提装置+2×5000m3/d污水站处理 | 60t/h酸性水汽提装置+2×5000m3/d污水站处理 | 不变 |
| 地下水 防渗措施 | 地下水防渗 | 重点污染防治区域防渗系数应小于1.0×10-10cm/s，一般污染防治区域防渗系数应小于1.0×10-7cm/s | 装置防渗做到了重点防渗区域防渗系数小于10-10cm/s；一般防渗区域防渗系数小于10-7cm/s的要求。未降低地下水污染防渗等级 | 不变 |

3.6.8 汇总对比分析

通过3.6.1-3.6.7小节逐条对比分析，本次验收装置与环办[2015]52号重大变动条文逐条汇总见表3-13，本装置未发生重大变动。

表3-13  本项目实际建设情况与环办[2015]52号逐条对比分析

| 环办[2015]52号条文 | 实际建设内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 一、规模 |  |  |
| 1.一次炼油加工能力、乙烯裂解加工能力增大30%及以上； 储罐总数量或总容积增大30%及以上。 | 本装置不属于一次炼油装置不属于乙烯裂解装置 储罐总容积较环评批复延期建设一座 | 不属于重大变动 |
| 2.新增以下重点生产装置或其规模增大50%及以上，包括：石油炼制工业的催化连续重整、催化裂化、延迟焦化、溶剂脱沥青、对二甲苯（PX）等，石油化工工业的丙烯腈、精对苯二甲酸（PTA）、环氧丙烷（PO）、氯乙烯（VCM）等。 | 未新增任何重点生产装置 | 不属于重大变动 |
| 3.新增重点生产装置外的其他装置或其规模增大50%及以上，并导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 未新增任何其他生产装置 | 不属于重大变动 |
| 二、地点 |  |  |
| 4.项目重新选址，或在原厂址附近调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著加重或防护距离边界发生变化并新增了需搬迁的敏感点。 | 本套装置建设位置与环评批复地点一致，总平面布置与环评批复布置方案相比未发生变化。 夏家楼、石埠官庄、李家庄、长山官庄、沂水县看守所均已经迁移，敏感点较环评批复时减少。 | 不属于重大变动 |
| 5.厂外油品、化学品、污水管线路由调整，穿越新的环境敏感区；防护距离边界发生变化并新增了需搬迁的敏感点；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险增大。 | 未发生条文所提到的调整，防护距离范围内未新增敏感点 | 不属于重大变动 |
| 三、生产工艺 |  |  |
| 6.原料方案、产品方案等工程方案发生变化。 | 本装置实际生产原料为常压渣油，与环评批复原料一致。 本装置实际产品为轻柴油、柴油、轻蜡油、重蜡油、渣油及重质渣油（沥青），与原环评产品方案一致。 | 不属于重大变动 |
| 7.生产装置工艺调整或原辅材料、燃料调整，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 尽管生产装置工艺优化调整，燃料干气消耗量增加，但环保治理设施优化，未新增污染因子，污染物排放量也未增加。 | 不属于重大变动 |
| 四、环境保护措施 |  |  |
| 8.污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加； | 本装置污染防治措施较环评批复时更为优化，加热炉安装了低氮燃烧器、脱硫后干气硫含量更低，废水产生量减少，未新增污染因子。 | 不属于重大变动 |
| 8.地下水污染防治分区调整，降低地下水污染防渗等级； | 地下水污染防治分区不变 | 不属于重大变动 |
| 8.其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 周围村庄及看守所已完成了搬迁，较环评批复时敏感目标减少。未增加其他环境风险或影响措施。 | 不属于重大变动 |

第四章环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目废水主要为装置废水、地面冲洗水、生活污水等。

生活污水经化粪池处理后及地面冲洗水，排至厂区污水处理厂处理。

本装置废水主要为脱水罐废水，稳定塔塔顶分离罐排水、脱蜡塔塔顶油水分离器酸性废水、机泵冷却含油废水。稳定塔塔顶分离罐排水、脱蜡塔塔顶油水分离器酸性废水送至酸性水汽提装置预处理后部分回用，剩余部分排至厂区污水处理站。

厂区污水处理厂依托一期工程，一期工程已经通过验收（批文号：鲁环验[2015]83号），厂区污水经厂区污水处理厂处理后，达到临沂润达水务有限公司污水处理厂接管标准要求后外排至临沂市润达水务有限公司污水处理厂进一步处理，最终排入沂河。厂区污水站工艺为“隔油池+二级气浮池+厌氧水解池+A/O池+深度氧化池、BAF池+V型滤池”处理工艺，处理工艺流程具体见图4-1。

表4-1废水产生情况一览表

| 类别 | 水量（t/a） | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | 80 | 经化粪池处理后，至厂区污水处理厂处理 |
| 地面冲洗水 | 300 | 排至厂区污水处理厂处理后外排污水管网 |
| 装置废水 | 87600 |  |

废水

↓

格栅

↓

硫酸亚铁→隔油沉淀池浮油池

↓

预处理工艺

调节池

↓

泵

↓

硫酸亚铁→初沉池

↓

PAC、PAM→两级气浮浮渣池

↓

水解酸化池

二级生物工艺

↓

缺氧池(A池)

↓

鼓风机 好氧池（O池）

↓

二沉池

↓

芬顿试剂→芬顿氧化池

三级生物工艺

↓

三沉池

↓

BAF池

↓

深度处理工艺

V型滤池

↓       反冲水

二氧化氯→消毒池

↓                   上清液

清水池污泥浓缩池

反冲洗        ↓                ↓

达标排放至润达水务有限泵至危废车间

公司污水处理厂

图4-1污水处理工艺流程图

4.1.2废气

1、有组织废气

相比原有环评，装置区加热炉增加安装低氮燃烧器，燃料采用的低硫燃料气含硫量从200ppm降低至20ppm，加热炉烟气经60m排气筒排放，排气筒高度未发生变化。

图4-2低氮燃烧器

2、无组织废气

本项目无组织废气主要来源原料输送及加工过程中跑冒滴漏等，污染物主要为非甲烷总烃等。企业通过以下措施降低无组织废气的排放：

- 原料罐区采用内浮顶罐设计；

- 装置区罐区设置可燃气体报警器；

- 增加油气回收装置，采用深度冷凝工艺。

4.1.3噪声

本项目的噪声源主要有风机、各种泵类等，详见表2-3主要生产设备一览表。主要治理措施：

- 在同类设备中选用低噪声设备；

- 对大功率机泵采取水泥基础减振；

- 在平面布置上，将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响；

图4-3基础减震

4.1.4固（液）体废物

本项目正常生产过程中仅产生少量机油（危废代码HW08 900-217-08），约为0.2t/a，去延迟焦化装置回炼。本项目运行增加污泥（HW08 251-003-08）3t/a，委托有资质单位处理。无工艺性固体废物，生活垃圾环卫处理。

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

1、风险防范措施检查

根据项目废气风险类别，原料渣油罐区采用内浮顶罐设计；在装置区安装有可燃气体报警器，废水处理依托一期工程污水处理站，在水解酸化池西安装硫化氢报警器，调节池东安装硫化氢报警器，污水北门卫处安装硫化氢报警器。

图4-4a可燃气体报警器图4-4b水解酸化池硫化氢报警器

图4-4c调节池硫化氢报警器图4-4d门卫装硫化氢报警器

2、环境安全三级防范措施检查

一级防控措施：生产装置区及原料罐区设置了围堰，防止突发事件发生时物料及废水不会溢流；

图4-5 生产装置围堰及导排

二级防控措施：依托厂区最北侧以闲置的生化池作为事故水池（5000m3）。

图4-6事故水池

三级防控措施：厂区雨水总排口、污水总排口及事故水池设置切断措施（手动切断），封堵污水在厂区之内，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。

图4-7排口及切断

罐区设有围堰及雨污切换阀阀，并与事故池相连，本项目已按要求设置雨污切换阀，正常情况下初期雨水然后排入事故池，经厂区污水处理站处理后，由临沂润达水务有限公司污水处理厂进一步处理。

3、各类设施防渗、防腐核查

根据本项目环境监理报告及建设施工单位出具的说明，本项目在建设过程中主要采取了以下防渗、防腐措施：

（1）废水贮存区

厂区污水处理站的生化池、二沉池、BAF池、V型滤池、消毒池、清水池等容纳污水（泥、渣）油类浓度较低的构筑物，同样在一期工程建成。污水池采用C30抗渗混凝土，防渗系数小于1.0×10-7cm/s。

（2）初期雨水、事故废水输送管道

生产装置区、罐区的初期雨水、事故废水的输送管道。项目生产废水输送采用无缝钢管输送，均留有腐蚀余量，采用特加强级防腐。防腐做法同生产废水防腐做法。

（3）生产装置区地面

装置区地坪采用C30抗渗混凝土，防渗系数小于1.0×10-7cm/s。

4、突发性环境事件应急预案及环境风险应急物资检查

山东清沂山石化科技有限公司为提高本公司预防和应对突发环境事件以及次生生态破坏事故的能力，有效预防、及时控制和消除环境污染和次生环境事件的危害，保障公众生命和国家、公司和公民的财产安全，保护环境，维护社会稳定，结合本公司和周围环境敏感保护目标的实际，编制了《山东清沂山石化科技有限公司突发环境事件应急预案》，适用于本公司的突发环境事件和应急处置工作。目前该应急预案已在临沂市环保局备案，具体见附件10。另外，企业配备了相关的环境风险应急物资，如防毒口罩和防尘口罩、空气呼吸器、应急药箱及药品、护目镜、防化服等，并定期进行应急演练。

表4-2应急物质一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 1台 | / |
| 2 | 隔热服 |  | 4套 | / |
| 3 | 自吸式防毒口罩 | 2008 | 3个 | / |
| 4 | 医药箱 | 应急药品 | 1个 | / |

图4-7a防毒口罩和防尘口罩图4-7b空气呼吸器图4-7c应急药箱

图4-7d应急演练

4.2.2环保机构设置和环保管理制度检查

为加强环境保护工作，公司设置安全环保处，设处长1名，科员3名，科长负责管理公司的环保、建设项目“三同时”实施的监督检查、与环保部门的协调等工作。

公司制定了环境保护管理制度，对全厂的各项环保工作做出了详细、具体的规定。主要包括环境保护机构与管理职责、防治污染的管理规定、建设项目管理规定、环境检测管理规定、环保设施管理规定、污染事故管理规定等方面的内容。

图4-8a安环处组织结构图图4-8b环保管理制度

4.2.2在线监测装置

山东清沂山石化科技有限公司设有污水处理站，全厂的生产废水和生活污水全部排入厂区污水处理站处理，处理后的废水排临沂润达水务有限公司进行深度处理。

厂区污水总排口外建设了巴氏计量槽，安装有超声波流速仪，并安装了在线监测仪，监测对象为COD、氨氮、流量。

图4-9a污水排放口标识

图4-9b污水在线监测（COD、氨氮在线自动监测仪）

图4-9c污水在线公布数据

4.2.3其他设施

企业对生产区和生活办公区两个部分进行绿化，绿化地带主要种植小龙柏、小叶女贞、冬青等低矮植物。因项目分期建设，绿化工程未全部完成，需陆续完善。

图4-10a生产装置区绿化图4-11b生活区绿化

4.2.4环境监测计划落实情况

企业根据项目环评要求，制定了环境监测计划，委托山东元通监测有限公司进行监测。监测协议详见附件13。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目总投资12500万元，其中环保投资975万元，占总投资的6.25%，环保投资情况见表4-3。

表4-3 工程投资一览表

| 项目 |  | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 总投资 |  | 12500 |
| 环保投资 | 废气治理 | 368 |
|  | 废水治理 | 385 |
|  | 固废治理 | 0 |
|  | 噪声治理 | 212 |
|  | 绿化及生态 | 10 |
| 环保投资占总投资比例 |  | 7.8% |

第五章建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1环评结论与建议

本项目环评“结论与建议”具体内容见附件5。

5.2审批部门审批决定

本项目环评批复文件见附件1。

第六章验收执行标准

6.1废水验收执行标准

厂区污水站外排水须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）标准和临沂润达水务有限公司污水处理厂接纳水质要求。标准限值见表6-1。

表6-1废水排放评价标准

| 项目 | 标准限值mg/L（pH无量纲） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 临沂润达水务有限公司污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）B级标准 | 执行限值 |
| pH | 6-9 | 6.5-9.5 | 6.5-9 |
| BOD5 | 200 | 350 | 200 |
| CODCr | 450 | 500 | 450 |
| 石油类 | / | 20 | 20 |
| 悬浮物 | 300 | 400 | 300 |
| 氨氮 | 35 | 45 | 35 |
| 硫化物 | / | 1 | 1 |
| 总氮 | 45 | 70 | 45 |
| 总磷 | 3 | 8 | 3 |

6.2废气验收执行标准

6.2.1有组织废气验收执行标准

有组织废气SO2、NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，颗粒物、SO2、NOx排放参考《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表1标准要求。

表6-2有组织废气排放评价标准限值

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 执行标准 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | SO2 | mg/m3 | 550 | 200 |
|  |  | kg/h | 55 | / |
|  | NOx | mg/m3 | 240 | 300 |
|  |  | kg/h | 16 | / |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 120 | 30 |
|  |  | kg/h | 85 | / |
| 备注 | 排气筒高度60m；颗粒物批复标准废止，执行标准按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行，同时参考《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）执行。 |  |  |  |

6.2.2无组织废气验收执行标准

无组织废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建标准，祥见表6-3。

表6-3无组织废气排放评价标准限值

| 序号 | 监测对象 | 项目 | 单位 | 限值 | 执行/参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 4.0 | GB 16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 2 |  | 氨 |  | 1.5 | GB14554-1993表1二级新改扩建标准 |
| 3 |  | 硫化氢 |  | 0.06 |  |
| 4 |  | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |  |

6.3噪声验收执行标准

本项目按照环评要求确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，如表6-4。

表6-4 厂界噪声评价标准

| 标准名称及类别 | 噪声限值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准 | 65 | 55 |

6.4总量执行标准

根据环评报告书，该装置废气污染物总量SO2为7.955t/a，NOx为30.08t/a，烟尘6.02t/a；COD、氨氮内控分别47.8t/a（内控）、3.35t/a（内控）。

根据本项目总量确认书，二期项目污染物总量SO2、NOx、COD、氨氮排放分别控制在154.92t/a、209.25 t/a、396.20t/a（内控）、27.73 t/a（内控）。

第七章验收监测内容

7.1验收监测期间生产工况

监测时间：2017年9月16日-9月17日

表7-1验收监测期间工况表

| 时间 | 实际处理量（t/d） | 设计处理量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.9.16 | 8088.6 | 9000 | 89.87 |
| 2017.9.17 | 8103.6 |  | 90.04 |

由上表可知监测期间生产负荷均达到75%以上，能够满足验收监测要求。

7.2环境保护设施调试效果

7.2.1废水

7.2.1.1监测点位频次及项目

表7-2 水监测内容与频次表

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水站进口 | 流量、pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、石油类、硫化物、总氮、总磷，全盐量 | 4次/天，连续2天 |
| 污水站出口 |  |  |

7.2.1.2监测分析方法

监测方法采用国家标准分析方法，详见表7-3。

表7-3 监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质 pH值的测定玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | / |
| 2 | BOD5 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
| 3 | CODCr | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 | 10 mg/L |
| 4 | 石油类 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L |
| 5 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 | GB/T 11901-1989 | / |
| 6 | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
| 7 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.005 mg/L |
| 8 | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB/T 11894-1989 | 0.050 mg/L |
| 9 | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
| 10 | 全盐量 | 全盐量的测定重量法 | HJ/T 51-1999 | / |

7.2.1.3质量保证和质量控制

为保证监测分析结果准确可靠，在监测期间，样品采集、运输、保存和监测按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）与建设项目竣工环保验收监测规定和要求执行。

7.2.1.4废水监测结果

表7-4污水水质监测结果

| 点位 | 采样日期 |  | SS | pH | CODCr | BOD5 | 全盐量 | 氨氮 | 石油类 | 硫化物 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站进口 | 2017.9.16 | 第一次 | 65 | 10.16 | 1.19 ×103 | 390 | 1320 | 1.22 | 6.35 | 0.221 | 5.31 | 0.07 |
|  |  | 第二次 | 54 | 10.10 | 1.18×103 | 363 | 1387 | 1.32 | 6.89 | 0.239 | 7.02 | 0.12 |
|  |  | 第三次 | 49 | 10.09 | 1.18×103 | 393 | 1345 | 1.31 | 6.86 | 0.232 | 7.86 | 0.10 |
|  |  | 第四次 | 67 | 10.14 | 1.19×103 | 423 | 1290 | 1.29 | 7.04 | 0.286 | 8.36 | 0.07 |
|  | 2017.9.17 | 第一次 | 61 | 10.20 | 1.19×103 | 417 | 1287 | 1.21 | 6.37 | 0.204 | 8.32 | 0.09 |
|  |  | 第二次 | 59 | 10.07 | 1.16×103 | 386 | 1337 | 1.21 | 7.03 | 0.209 | 7.69 | 0.09 |
|  |  | 第三次 | 53 | 10.11 | 1.17×103 | 409 | 1362 | 1.19 | 6.95 | 0.221 | 6.36 | 0.05 |
|  |  | 第四次 | 60 | 10.08 | 1.16×103 | 399 | 1342 | 1.19 | 6.26 | 0.238 | 6.07 | 0.07 |
| 污水站出口 | 2017.9.16 | 第一次 | 32 | 7.98 | 44.4 | 13.0 | 1316 | 0.500 | 0.16 | 未检出(<0.005) | 3.07 | 0.19 |
|  |  | 第二次 | 35 | 8.04 | 44.0 | 14.8 | 1324 | 0.542 | 0.15 | 未检出(<0.005) | 3.20 | 0.20 |
|  |  | 第三次 | 26 | 8.06 | 43.2 | 15.4 | 1350 | 0.545 | 0.15 | 未检出(<0.005) | 3.79 | 0.16 |
|  |  | 第四次 | 30 | 7.94 | 40.0 | 15.8 | 1294 | 0.565 | 0.14 | 未检出(<0.005) | 3.11 | 0.15 |
|  | 2017.9.17 | 第一次 | 27 | 7.92 | 43.2 | 16.7 | 1349 | 0.568 | 0.17 | 未检出(<0.005) | 4.04 | 0.22 |
|  |  | 第二次 | 33 | 7.96 | 42.4 | 17.4 | 1362 | 0.577 | 0.18 | 未检出(<0.005) | 3.21 | 0.19 |
|  |  | 第三次 | 26 | 8.02 | 41.2 | 16.0 | 1310 | 0.574 | 0.16 | 未检出(<0.005) | 3.18 | 0.23 |
|  |  | 第四次 | 34 | 8.00 | 44.0 | 16.3 | 1336 | 0.568 | 0.18 | 未检出(<0.005) | 3.08 | 0.18 |
| 最大日平均值 |  |  | 31 | 7.92~8.06 | 42.9 | 16.6 | 1339 | 0.572 | 0.17 | 未检出 | 3.38 | 0.20 |
| 限值 |  |  | 300 | 6.5~9 | 450 | 200 | / | 35 | 20 | 1 | 45 | 3 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |  | 达标 | 达标 |  | 达标 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测期间，污水站出口水监测指标CODCr、BOD5、氨氮、石油类、硫化物、总氮、总磷、SS单天平均值最大值分别为42.9mg/L、16.6mg/L、0.572mg/L、0.17mg/L、未检出（<0.005）、3.38mg/L、0.20mg/L，31mg/L、pH在7.92～8.06，之间均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）标准和临沂润达水务有限公司污水处理厂接纳水质要求，全盐量单天平均值最大值为1333mg/L。

7.2.2废气

7.2.2.1有组织排放

1、监测点位频次及项目

本次验收有组织排放废气监测的具体监测点位、监测项目及监测频次详见表7-5。同时引用企业季度例行监测数据说明本装置利用的公用环保工程达标排放。

表7-5有组织废气监测点位、项目及频次

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、黑度 | 3次/天，监测2天 |
| 备注 | / |  |  |

2、监测分析方法

表7-6有组织废气监测方法一览表

| 序号 | 项目名称 | 方法名称 | 标准代号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）定电位电解法 | / | 2.86 mg/m3 |
| 2 | NOx | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）定电位电解法 |  | 1.34 mg/m3 |
| 3 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法重量法 | GB/T 16157-1996 | / |
| 4 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398-2007 | / |

7.2.2.2无组织排放

1、监测点位频次及项目

根据项目及厂界情况，对无组织排放废气进行监测，监测内容及频次等见表7-7。

表7-7无组织排放监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界上风向设置一个对照点、厂界下风向设置3个监控点 | 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | 4次/天,监测2天 |

2、监测方法

表7-8无组织监测分析方法

| 序号 | 项目名称 | 分析方法 | 标准代号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.04 |
| 2 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01 |
| 3 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法亚甲蓝分光光度法 | GB/T 11742-1989 | 0.005 |
| 4 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10 |

●

下风向2

●

下风向1

●

上风向

●

下风向3

图7-1无组织及噪声监测布点图

7.2.2.3质量控制措施

废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。

验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。

尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%～70%之间。

采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时确保其采样流量。

7.2.2.4废气监测结果

表7-9加热炉废气监测结果

| 采样时间 |  | 9月16日 |  |  | 9月17日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温（℃） |  | 151 | 162 | 155 | 158 | 163 | 161 |
| 含氧量（%） |  | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 |
| 烟气量(Nm3/h) |  | 106647 | 105617 | 106285 | 107129 | 101725 | 109446 |
| NOx | 排放浓度(mg/m3) | 21.9 | 24.7 | 22.8 | 24.2 | 25.3 | 21.6 |
|  | 折算浓度(mg/m3) | 31.2 | 34.9 | 32.4 | 33.6 | 35.7 | 30.2 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.34 | 2.61 | 2.42 | 2.59 | 2.57 | 2.36 |
| SO2 | 排放浓度(mg/m3) | 未检出（＜2.86） | 未检出（＜2.86） | 未检出（＜2.86） | 未检出（＜2.86） | 未检出（＜2.86） | 未检出（＜2.86） |
|  | 折算浓度(mg/m3) | / | / | / | / | / | / |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / |
| 烟颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 6.9 | 6.5 | 6.1 |
|  | 折算浓度(mg/m3) | 9.1 | 8.6 | 8.3 | 9.6 | 9.2 | 8.5 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.683 | 0.644 | 0.616 | 0.739 | 0.661 | 0.668 |
| 烟气黑度（林格曼级） |  | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 备注 |  | 烟筒高度60m |  |  |  |  |  |

根据现场监测期间监测结果：加热炉外排废气中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物的最大排放浓度分别为34.9 mg/m3、未检出（<2.86）、9.6 mg/m3，均能够满足批复标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及参考标准《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表1标准的限值要求。

表7-10监测气象参数记录表

| 日期 | 时间 | 温度（℃） | 大气压（kPa） | 风向 | 风速(m/s) | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.9.16 | 2:00 | 18.2 | 99.77 | NE | 1.5 | 5 | 2 |
|  | 8:00 | 22.4 | 100.04 | NE | 1.2 | 3 | 1 |
|  | 14:00 | 28.1 | 99.52 | NE | 0.7 | 1 | 0 |
|  | 20:00 | 22.8 | 99.84 | NE | 1.4 | 1 | 1 |
| 2017.9.17 | 2:00 | 18.5 | 99.69 | NE | 1.1 | 1 | 0 |
|  | 8:00 | 22.7 | 99.96 | NE | 0.7 | 3 | 1 |
|  | 14:00 | 28.2 | 99.46 | NE | 0.9 | 5 | 2 |
|  | 20:00 | 23.1 | 99.64 | NE | 1.2 | 3 | 1 |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表7-11 无组织废气监测结果

| 采样时间 |  | 上风向 | 下风向1 | 下风向2 | 下风向3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  |  |  |
| 2017.9.16 | 2:00 | 0.87 | 1.23 | 1.61 | 1.94 |
|  | 8:00 | 1.02 | 1.64 | 1.70 | 1.58 |
|  | 14:00 | 0.65 | 1.47 | 1.71 | 1.81 |
|  | 20:00 | 1.03 | 1.77 | 1.91 | 1.45 |
| 2017.9.17 | 2:00 | 0.85 | 1.50 | 1.67 | 1.74 |
|  | 8:00 | 0.76 | 1.67 | 1.85 | 1.76 |
|  | 14:00 | 0.73 | 1.30 | 1.92 | 1.25 |
|  | 20:00 | 1.04 | 1.68 | 1.90 | 1.33 |
| 标准限值 |  | 4.0 |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
| 氨（mg/m3） |  |  |  |  |  |
| 2017.9.16 | 2:00 | 0.24 | 0.21 | 0.39 | 0.23 |
|  | 8:00 | 0.25 | 0.2 | 0.39 | 0.21 |
|  | 14:00 | 0.26 | 0.21 | 0.41 | 0.23 |
|  | 20:00 | 0.24 | 0.20 | 0.40 | 0.21 |
| 2017.9.17 | 2:00 | 0.20 | 0.19 | 0.39 | 0.22 |
|  | 8:00 | 0.25 | 0.19 | 0.31 | 0.23 |
|  | 14:00 | 0.24 | 0.20 | 0.40 | 0.23 |
|  | 20:00 | 0.25 | 0.20 | 0.39 | 0.23 |
| 标准限值 |  | 1.5 |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
| 硫化氢（mg/m3） |  |  |  |  |  |
| 2017.9.16 | 2:00 | 未检出(＜0.005) | 0.008 | 0.014 | 0.013 |
|  | 8:00 | 未检出(＜0.005) | 未检出(＜0.005) | 0.014 | 0.007 |
|  | 14:00 | 未检出(＜0.005) | 0.009 | 0.015 | 0.011 |
|  | 20:00 | 未检出(＜0.005) | 0.010 | 0.015 | 未检出(＜0.005) |
| 2017.9.17 | 2:00 | 未检出(＜0.005) | 未检出(＜0.005) | 0.014 | 0.007 |
|  | 8:00 | 未检出(＜0.005) | 未检出(＜0.005) | 0.013 | 0.008 |
|  | 14:00 | 未检出(＜0.005) | 0.006 | 0.014 | 0.012 |
|  | 20:00 | 未检出(＜0.005) | 0.007 | 0.014 | 0.012 |
| 标准限值 |  | 0.06 |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
| 臭气浓度（无量纲） |  |  |  |  |  |
| 2017.9.16 | 2:00 | ＜10 | 11 | 17 | 15 |
|  | 8:00 | ＜10 | ＜10 | 17 | 16 |
|  | 14:00 | ＜10 | 14 | 18 | 13 |
|  | 20:00 | ＜10 | 11 | 18 | ＜10 |
| 2017.9.17 | 2:00 | ＜10 | ＜10 | 16 | 14 |
|  | 8:00 | ＜10 | ＜10 | 15 | 12 |
|  | 14:00 | ＜10 | 13 | 16 | 14 |
|  | 20:00 | ＜10 | 12 | 17 | 14 |
| 标准限值 |  | 20 |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
| 备注 | 监测布点图见图5-1。 |  |  |  |  |

根据现场监测期间监测结果：厂界污染物排放中非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度最大排放浓度分别为1.94 mg/m3、0.41 mg/m3 、0.015 mg/m3、18，能够满足批复标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建标准要求。

7.2.2.5依托公共废气处理设施达标情况

1、油气回收装置废气

装车废气和罐区产生的无组织废气分别收集后经过两套油气冷凝+吸附装置处理后经两根排气筒DA009和DA016的非甲烷总烃排放，山东君成环境检测有限公司在2018年7月25日进行了监测，具体见表7-12。

表7-12  油气回收装置排气筒监测结果

| 检测点位 | 排放口DA009 |  |  | 排放口DA016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2018年7月25日 |  |  | 2018年7月25日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 高度（m） | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 直径（m） | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 105 | 85.4 | 93.7 | 72.5 | 109 | 87 |

由上表可见，现有装车废气和罐区废气的油气回收装置废气中VOCs排放可满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工》（DB37/ 2801.6－2018）表1中的I时段标准（VOCs 120mg/m3）。

2、硫氢化钠装置废气

厂区现有硫氢化钠装置的尾气排入地面火炬，山东君成环境检测有限公司在2018年7月25日对硫氢化钠装置排入火炬的尾气进行了检测，检测结果见表7-13。

表7-13  地面火炬进口（硫氢化钠装置尾气）的监测结果

| 检测点位 | 硫氢化钠装置尾气排口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2018 年7月25日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 |
| 直径（m） | 0.1 |  |  |
| 硫化氢浓度（mg/m3） | 200 | 231 | 219 |

由上表可见，经计算硫化氢排放速率为0.196kg/h，按照硫化氢全部转化成二氧化硫计算，根据企业提供数据，尾气风量为850m3/h，二氧化硫排放速率为0.368kg/h，年排放量为2.94t/a，尾气燃烧后产生的烟气量约为9350m3/h，经计算排放浓度为38 mg/m3。

3、污水处理站废气

本次验收引用2018年8月山东元通监测有限公司对清沂山石化污水站排气筒污染源进行的例行监测数据。

表7-14  污水站排气筒废气监测结果

| 检测点位 | 排放口DA001 |  |  | 排放口DA002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2018年8月9日 |  |  | 2018年8月9日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 高度（m） | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 直径（m） | 0.6 |  |  | 0.9 |  |  |
| 标干流量(Nm3/h) | 4362 | 4125 | 4325 | 4708 | 4671 | 4652 |
| 硫化氢排放浓度（mg/m3） | 0.485 | 0.362 | 0.425 | 0.562 | 0.328 | 0.401 |
| 硫化氢排放速率（kg/h） | 2.12×10-3 | 1.49×10-3 | 1.84×10-3 | 2.65×10-3 | 1.53×10-3 | 1.87×10-3 |
| 氨排放浓度（mg/m3） | 0.74 | 0.63 | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 0.92 |
| 氨排放速率（kg/h） | 3.23×10-3 | 2.60×10-3 | 2.25×10-3 | 2.45×10-3 | 3.13×10-3 | 4.28×10-3 |
| 苯浓度（mg/m3） | 0.0089 | 0.0113 | 0.0205 | 0.0167 | 0.0254 | 0.0113 |
| 苯排放速率（kg/h） | 3.88×10-5 | 4.66×10-5 | 8.87×10-5 | 7.86×10-5 | 1.19×10-4 | 5.26×10-5 |
| 甲苯排放浓度（mg/m3） | 0.0128 | 0.0396 | 0.0412 | 0.0415 | 0.0151 | 0.0237 |
| 甲苯排放速率（kg/h） | 5.58×10-5 | 1.63×10-4 | 1.78×10-4 | 1.95×10-4 | 7.05×10-5 | 1.10×10-4 |
| 二甲苯排放浓度（mg/m3） | 0.0902 | 0.120 | 0.0862 | 0.136 | 0.152 | 0.635 |
| 二甲苯排放速率（kg/h） | 3.93×10-4 | 4.95×10-4 | 3.73×10-4 | 6.40×10-4 | 7.10×10-4 | 2.95×10-3 |
| 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 2.63 | 1.85 | 1.52 | 2.01 | 1.36 | 2.82 |
| 非甲烷总烃速率（kg/h） | 1.15×10-2 | 7.63×10-3 | 6.57×10-3 | 9.46×10-3 | 6.35×10-3 | 1.31×10-2 |
| 臭气浓度（无量纲） | 549 | 309 | 309 | 416 | 416 | 549 |

由上表可见，污水站废气的苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃均能满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570—2015）表3标准要求（苯4mg/m3，甲苯15mg/m3，二甲苯20mg/m3，非甲烷总烃120mg/m3），硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准（硫化氢0.33kg/h）。

7.2.3厂界噪声监测

7.2.3.1监测点位及监测频次

根据厂区周边环境情况，在厂界各布设监测点位；共布设8个厂界噪声监测点位，布点图见图7-2。

监测频次：每个监测点位昼间、夜间各监测1次，连续2天。

监测项目：昼间、夜间等效声级（Leq）。

图7-2 厂界噪声监测布点图

7.2.3.2噪声监测方法及质控措施

厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类环境功能区标准执行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。监测仪器在测量前后，仪器在测量现场要进行声学校准，其前后示值差不能大于0.5dB（A）。

7.2.3.3噪声监测结果

表7-15 厂界噪声监测结果

| 监测点位 |  | 2018.9.16 |  | 2017.9.17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间Leq[dB(A)] | 夜间Leq [dB(A)] | 昼间Leq [dB(A)] | 夜间Leq [dB(A)] |
| 1 | 北厂界东 | 56 | 52 | 57 | 53 |
| 2 | 东厂界北 | 57 | 53 | 58 | 54 |
| 3 | 东厂界南 | 57 | 52 | 58 | 53 |
| 4 | 南厂界 | 56 | 51 | 57 | 52 |
| 5 | 西厂界南 | 52 | 48 | 51 | 48 |
| 6 | 西厂界中 | 61 | 57 | 60 | 56 |
| 7 | 西厂界北 | 46 | 43 | 46 | 44 |
| 8 | 北厂界西 | 57 | 53 | 56 | 52 |

监测结果显示，现场监测期间本项目，周间噪声能够满足批复标准要求，夜间噪声西厂界中噪声值为57dB(A)，最大超标2dB(A)，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，项目200m范围内没有敏感目标。

根据调查，监测期间超标是因为加热炉引风机联轴胶圈破损，转动异响造成。后期更换新联轴胶圈后噪音消失，于2018年3月1日-2日进行了复测。

表7-16厂界噪声复测结果

| 监测点位 |  | 2018.3.1 |  | 2018.3.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间Leq[dB(A)] | 夜间Leq [dB(A)] | 昼间Leq [dB(A)] | 夜间Leq [dB(A)] |
| 1 | 北厂界东 | 56 | 51 | 55 | 50 |
| 2 | 东厂界北 | 54 | 51 | 56 | 51 |
| 3 | 东厂界南 | 55 | 52 | 54 | 53 |
| 4 | 南厂界 | 53 | 49 | 52 | 48 |
| 5 | 西厂界南 | 52 | 50 | 51 | 51 |
| 6 | 西厂界中 | 60 | 54 | 59 | 53 |
| 7 | 西厂界北 | 48 | 47 | 51 | 48 |
| 8 | 北厂界西 | 57 | 53 | 55 | 52 |

复测期间本项目，昼间噪声在48-59 dB(A)，夜间噪声在47-54 dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

经过了解，加热炉引风机联轴胶圈为易损件，因此本次验收要求对装置加强检查，对易损件及时更换，减少噪声污染。

7.2.4总量核算

项目污水经厂内污水处理厂处理后，由临沂润达水务有限公司污水处理厂进一步处理，临沂润达水务有限公司污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（COD 50mg/L、氨氮5 mg/L）。根据《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期工程）30万吨/年焦炭加工装置竣工环境保护验收监测（调查）报告》前期项目污染物总量排放情况为SO2、NOx、COD、氨氮排放量分别控制在142.31t/a、147.26t/a、13.85t/a（内控）、0.173t/a（内控）；二期项目污染物总量SO2、NOx、COD、氨氮排放分别控制在154.92t/a、209.25 t/a、396.20t/a（内控）、27.73 t/a（内控）。

表7-17  COD排放总量一览表

| 排放浓度（mg/L） | 废水年排放（m3/a） | 本项目COD量（t/a） | 一期+前期二期工程排放量（t/a） | 二期工程至今排放量（t/a） | 批复要求（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （排污水厂浓度）42.9 | 87600 | 3.76（内控） | 13.85 | 17.61 | 396.20t/a （内控） |

表7-18 氨氮排放总量一览表

| 排放浓度（mg/L） | 废水年排放（m3/a） | 本项目氨氮量（t/a） | 一期+前期二期工程排放量（t/a） | 二期工程至今排放量（t/a） | 批复要求（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （排污水厂浓度）0.572 | 87600 | 0.05（内控） | 0.173 | 0.223 | 27.73 t/a （内控） |

表7-19 本项目SO2排放总量一览表

| 排气筒名称 | 平均排放速率 | 排放时间 | 本项目排放量（t/a） | 一期+前期二期工程排放量（t/a） | 二期工程至今排放量（t/a） | 批复要求（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热炉排放筒 | 0.32kg/h | 8000h | 2.83 | 142.31 | 145.14 | 154.92 |
| 备注 | 二氧化硫未检出排放速率按照检出限进行核算 |  |  |  |  |  |

表7-20本项目NOX排放总量一览表

| 排气筒名称 | 平均排放速率 | 排放时间 | 本项目排放量（t/a） | 一期+前期二期工程排放量（t/a） | 二期工程至今排放量（t/a） | 批复要求（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热炉排放筒 | 2.48kg/h | 8000h | 22.06 | 147.26 | 169.32 | 209.25 |

第八章环评批复落实情况

表8-1环评批复落实情况一览表

| 原环评批复要求 | 变更环评批复要求 | 建设(安装)情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）加强环境管理，落实各项污染防治，生态保护和恢复措施。落实好各项废气污染防治措施。石油焦破碎、上料产生的粉尘收集后经袋式除尘器处理，由20m高的排气筒排放；8台煅烧炉的烟气经2套布袋除尘器+双碱法脱硫除尘设施处理，由2座60m高的烟囱排放；SO2、NOX排放满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表2 二级标准要求，烟尘、粉尘排放满足《山东省固定大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011)表2标准要求。 原料、产品的装卸、输送、贮存等实行密闭操作；加强无组织废气污染物控制措施，厂界非甲烷总烃等大气污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 | （一）落实好各项废气污染防治措施。石油焦破碎、上料产生的粉尘收集后经袋式除尘器处理，除尘效率99.5%,由20m高的排气筒排放；8台煅烧炉的烟气经2套布袋除尘器+双碱法脱硫除尘设施处理，脱硫效率85%,除尘效率99.5%,由2座60m高的烟囱排放；SO2、NOX排放满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表2 二级标准要求，烟尘、粉尘排放满足《山东省固定大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011)表2标准要求。 原料、产品的装卸、输送、贮存等实行密闭操作；加强无组织废气污染物控制措施，厂界非甲烷总烃等大气污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 - 1996)表2中无组织排放监控浓度限值 | 实际建设1座二合一燃气加热炉，配备低氮燃烧装置，烟气经一根60m高烟囱排放，该项目有组织排气筒SO2、NOX排放均满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表2 二级标准要求；烟尘排放满足参考标准《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013)表1标准要求。 |
| （二）按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”原则规划、建设厂区排水系统，废水立足于回用。生活废水等采用“隔油池+二级气浮池+厌氧水解池+A/O池+深度氧化池、BAF池+V型滤池”处理工艺，处理能力为5000t/d污水处理站处理，若本项目外排废水不能送到临沂润达水务有限公司污水处理厂处理，外排废水应满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（DB37/599-2006）一般保护区域标准及鲁质监标发[2011]35号文中的修改单标准要求。 对个生产车间等生产区地面、污水收集及处理系统、固废储存场所等进行严格防渗措施，防止污染地下水和土壤。 | （二）按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”原则规划、建设厂区排水系统，优化污水处理方案。生活废水、初期雨水及循环排污水进入厂区污水处理站处理；余热锅炉排污水由雨水系统外排。厂区污水处理站出水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343 - 2010)标准和临沂润达水务有限公司污水处理厂接纳水质要求后，经市政管网排入临沂润达水务有限公司污水处理厂进一步处理。 分区域做好地下水防渗措施：一般区域(装置区围堰外地面、排雨水沟、集水井、系统管廊区)防渗系数应小于10-7cm/s；重点区域(装置区围堰内地面，含围堰、储罐基础到防火堤地面、装卸区地面、防火堤)防渗系数须小于10-10cm/s；特殊区域(地下污水、管道、污水池、雨水收集池、危废暂存室）防渗系数须小于 10-12cm/s，防止污染地下水和土壤。 | 项目废水经一期工程厂内污水处理站处理后，外排至临沂润达水务有限公司污水处理厂，外排水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343 - 2010)标准和临沂润达水务有限公司污水处理厂接纳水质要求。 根据本项目环境监理报告及建设施工出具说明，本项目污水处理系统等采用抗渗混凝土，防渗系数小于1.0×10-7cm/s，污水输送管道等采用无缝钢管，均留有腐蚀余量。 |
| （三）选用低噪声设备，采取减震、隔声，消声等综合控制措施，确保施工期各厂界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523 - 2011)；运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 - 2008) 3类声功能区标准。 | （三）合理布局,选择低噪声设备，对主要噪声源釆取减振、隔声、消声等措施，确保各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 - 2008) 3类声功能区标准。 | 合理布局,选择低噪声设备，对主要噪声源釆取减振、隔声、消声等措施，噪声能够满足批复标准。 |
| （四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置工作。一般固废全部出售予以综合利用或安全处置；加氢和制氢催化剂、废转化剂和脱硝催化剂、废碱渣、污泥、浮油等属危险废物，须委托有危险废物处理资质的单位处置。加强各类危险废物储存、运输和处置的全过程环境管理，防止产生二次污染。危险废物转移实施转移联单制度，防止流失、扩散。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 一般固废和危险废物分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及其修改单要求进行贮存和处置。 | （四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置工作。一般固废全部出售予以综合利用或安全处置；加氢和制氢催化剂、废转化剂和脱硝催化剂、废碱渣、污泥、浮油等属危险废物，须委托有危险废物处理资质的单位处置。加强各类危险废物储存、运输和处置的全过程环境管理，防止产生二次污染。危险废物转移实施转移联单制度，防止流失、扩散。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 一般固废和危险废物分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及其修改单要求进行贮存、运输、处置。 | 生活垃圾委托环卫部门统一处理；本项目正常运行过程仅产生少了机油，去焦化装置回炼，污水站增加少量污泥委托有资质单位处理。 |
| （五）落实报告书中提出的加强环境风险防范措施。配备必要的应急设备，并定期进行演练切实加强事故应急处理及防范能力。合理设计事故水池容积，厂区建设2×5000m3事故水池兼做初期雨水池，确保事故状态下废水不外排，防止污染环境。 | （五）加强环境风险防范措施。厂内建立三级防控体系，制定应急预案，配备必要的应急设备，并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力。化学危险品按相关规定妥善管理；建立和完善污水收集设施，储罐周围设置导液沟，将消防水汇入事故池。雨水出口、污水排放口设截止闸，将事故排污控制在厂内。 | 制定了突发环境事件应急预案，配备应急装备，定期进行演练，环境应急指挥系统健全。目前厂区10000m3事故水池，北厂区5000m3事故水池。本装置依托一期工程有1座5000 m3事故水池；雨水出口、污水排放口设截止闸。 |
| （六）项目酸性水汽提装置卫生防护距离为700m，延迟焦化装置、污水处理站卫生防护距离为500m。你公司应配合当地政府按照《关于对沂水县公安局治安拘留所实施搬迁的方案》做好项目卫生防护距离范围内拘留所的搬迁工作，该区域内不得规划新的居住区、医院、学校等环境敏感建筑物。上述卫生防护距离之内的沂水县看守所搬迁之前项目不得投入生产。 | （六）项目酸性水汽提装置卫生防护距离为700m，延迟焦化装置、污水处理站卫生防护距离为500m。你公司应配合当地政府按照《关于对沂水县公安局治安拘留所实施搬迁的方案》做好项目卫生防护距离范围内拘留所的搬迁工作，该区域内不得规划新的居住区、医院、学校等环境敏感建筑物。 | 沂水县公安局治安拘留所拘留人员已经迁离，看守所并未拆除。 |
| （七）项目建设完成后，外排临沂润达水务有限公司COD、氨氮排放量应分别控制在486.8t/a、34.08t/a以内； S02、NOx,排放量分别控制在167.09t/a、 260.77t/a以内。 | （七）一期工程建成后，项目的SO2、NOx、COD、氨氮排放量分别控制在 81.9t/a、62.49t/a、209.20t/a、14.64t/a 以内;二期工程建成后，项目的SO2、NOX、COD、氨氮排放量分别控制在154.92t/a、209.25t/a、396.20t/a、27.73t/a 以内；三期工程建成后，项目的S02、NOx, COD、氨氮排放量分别控制在164.89t/a、 247.14t/a、464t/a、32.48t/a 以内。 | 二期项目至本项目，污染物排放能够满足项目污染物总量控制要求。而且本装置已经申请排污许可证。 |
| (八)按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口、釆样孔和釆样监测平台，固体废物堆放场并设立标志牌。你公司必须具备污染物自行监测能力，安装废水在线监测装置，并与当地环保部门联网。严格落实报告书提出的环境管理及监测计划。加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。 | (八) 按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口、釆样孔和釆样监测平台，固体废物堆放场并设立标志牌。你公司必须具备污染物自行监测能力，安装废水在线监测装置，并与当地环保部门联网。严格落实报告书提出的环境管理及监测计划。加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。 | 设置有规范污水排放口并安装有COD、氨氮、流量在线监测设备，并与临沂市环保局联网；排气筒设置有采样监测平台及采样口，委托山东元通监测有限公司进行监测。 |
| / | （九）强化厂区绿化工作。按照《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函〔2013〕138号) 要求，合理设计绿化面积，重点考虑对项目特征污染物吸附能力强的树种，确保绿化效应。 | 企业对生产区和生活办公区两个部分进行绿化，绿化地带主要种植小龙柏、小叶女贞、冬青等低矮植物 |

第九章公众意见调查

根据国家环保总局环办[2002]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实施公示的通知》要求，对本工程所在地进行公众调查。

9.1调查时间与方法

在现场验收监测期间，由建设单位采取随机发放调查表的形式就该项目对当地公众进行调查，发放了50份公众意见调查表。

9.2调查内容

调查内容见表9-1。

表9-1  公众意见调查表

| 项目概况 东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期工程）300万t/a原料预处理装置项目位于临沂市沂水县庐山化工项目集中区，山东海美侬项目咨询有限公司完成山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响报告书及环境影响变更报告，项目分三期建设，一期工程已经建设验收完成，本项目属于二期工程建设内容，建设期间由山东省环境保护科学研究设计院完成了本项目施工期环境监理报告。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 情况 | 姓名 |  |  | 联系方式 |  |  |
|  | 性别 | A男 B女 |  | 年龄 |  | A <18岁 B 18-35岁 C 36-60岁 D >60岁 |
|  | 职业 | A 工人 B 农民 C 学生 D 干部 E 商人 F 其它 |  | 文化程度 |  | A 初中以下 B 高中或中专 C 大学以上 |
|  | 居住地区 |  | 位于山东清沂山石化科技有限公司东西南北方向A<500米 B 500-1000米 C 1000-2000米 D >2000米 |  |  |  |
| 调查内容 |  | 调查结果 |  |  |  |  |
|  |  | 备选答案 |  |  |  |  |
| 1、该项目施工期间有没有扰民现象？ |  | 没有 |  |  |  |  |
|  |  | 影响较轻 |  |  |  |  |
|  |  | 影响较重 |  |  |  |  |
| 2、该项目施工及试生产期间有没有因污染事故而与您发生污染纠纷？ |  | 没有 |  |  |  |  |
|  |  | 发生过 |  |  |  |  |
| 3、该公司试生产期间对您生活、工作有无影响？ |  | 没有影响 |  |  |  |  |
|  |  | 影响较轻 |  |  |  |  |
|  |  | 影响较重 |  |  |  |  |
| 4、该公司外排废气对您工作、生活影响程度？ |  | 没有影响 |  |  |  |  |
|  |  | 影响较轻 |  |  |  |  |
|  |  | 影响较重 |  |  |  |  |
| 5、该公司噪声对您工作、生活影响程度？ |  | 没有影响 |  |  |  |  |
|  |  | 影响较轻 |  |  |  |  |
|  |  | 影响较重 |  |  |  |  |
| 6、您对本工程环保执行情况的总体态度？ |  | 满意 |  |  |  |  |
|  |  | 基本满意 |  |  |  |  |
|  |  | 不满意 |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |

表9-2  公众意见调查结果统计表

| 调查内容 | 调查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 备选答案 | 人数（个） | 占比例（%） |
| 您的年龄 | 18岁以下 | 0 | 0 |
|  | 18-35岁 | 48 | 96 |
|  | 36-60岁 | 2 | 4 |
|  | 60岁以上 | 0 | 0 |
| 您的性别 | 男 | 46 | 92 |
|  | 女 | 4 | 8 |
| 您的文化程度 | 初中以下 | 0 | 0 |
|  | 高中或中专 | 35 | 70 |
|  | 大学以上 | 15 | 30 |
| 您的职业 | 工人 | 49 | 98 |
|  | 农民 | 1 | 2 |
|  | 学生 | 0 | 0 |
|  | 干部 | 0 | 0 |
|  | 商人 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 1、该项目施工期间有没有扰民现象？ | 没有 | 50 | 100 |
|  | 影响较轻 | 0 | 0 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 2、该项目施工及试生产期间有没有因污染事故而与您发生污染纠纷？ | 没有 | 50 | 100 |
|  | 发生过 | 0 | 0 |
| 3、该公司试生产期间对您生活、工作有无影响？ | 没有影响 | 50 | 100 |
|  | 影响较轻 | 0 | 0 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 4、该公司外排废气对您工作、生活影响程度？ | 没有影响 | 50 | 100 |
|  | 影响较轻 | 0 | 0 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 5、该公司噪声对您工作、生活影响程度？ | 没有影响 | 50 |  |
|  | 影响较轻 | 0 | 0 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 6、您对本工程环保执行情况的总体态度？ | 满意 | 50 | 100 |
|  | 基本满意 | 0 | 0 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |

由此可见，100%的被调查者对本项目的环保执行情况表示满意或基本满意。

第十章结论与建议

10.1工程基本情况

山东清沂山石化科技有限公司位于山东省临沂市沂水县庐山化工项目集中区，处于沂水县东南部，距沂水县城区约6km处，公司成立于2011年，主要从事石油加工行业。

2012年山东海美侬项目咨询有限公司完成了《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响报告书》，山东省环境保护厅以“鲁环审[2012]146号”文下达了环评批复。实际建设过程中该项目有厂区平面布置变化、项目由一次建设变化为分期建设以及部分装置工艺及规模变化等变更，因此2013年11月，企业委托山东海美侬项目咨询有限公司编制完成《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目环境影响变更报告》，同年山东省环境保护厅对该变更报告以“鲁环评函[2013]215号”文进行批复；项目分三期建设，一期工程于2015年已完成山东省环境保护厅以“鲁环验[2015]83号”文进行验收批复，本次验收项目为300万t/a原料预处理装置（以下简称本项目），属于二期工程；根据环境影响评价报告书及其批复、设计文件和环境保护有关规定，2016年11月企业委托山东省环境保护科学研究设计院完成了《山东清沂山石化科技有限公司100万吨/年润滑油基础油及副产品综合利用项目（二期工程）300万t/a原料预处理装置施工期环境监理报告》。

10.2环保执行情况

10.2.1废气

本项目废气主要包括生产过程中有组织排放废气，生产装置区及废气处理设施产生的无组织废气。

装置区加热炉安装低氮燃烧器，燃料采用低硫燃料气，加热炉烟气经60m排气筒排放。

本项目无组织废气主要来源原料输送及加工过程中跑冒滴漏等，污染物主要为非甲烷总烃等。企业通过采用内浮顶罐，加强管理等措施减少无组织排放。

10.2.2废水

本项目生活污水经化粪池处理后以及地面冲洗水，进厂内污水处理厂处理。处理后废水送入临沂润达水务有限公司污水处理厂进一步处理。

本项目工艺废水废水主要为稳定塔塔顶分离罐排水、脱蜡塔塔顶油水分离器酸性废水、机泵冷却含油废水。稳定塔塔顶分离罐排水、脱蜡塔塔顶油水分离器酸性废水送至酸性水汽提装置预处理后部分回用，剩余部分排至污水处理场。

10.2.3噪声

本项目主要噪声源包括破碎机、风机、各种泵类等，本项目主要采取了以下降噪措施：生产设备选用了低噪声设备；对大功率机泵加隔声罩，进行隔音处理；各种泵及风机均采取了减震基底，在平面布置上，将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响。

10.2.4固废

本项目正常生产过程中仅产生少量机油（危废代码HW08 900-217-08），约为0.2t/a，去延迟焦化装置回炼。本项目运行增加污泥（HW08 251-003-08）3t/a，委托有资质单位处理。无工艺性固体废物，生活垃圾环卫处理。

10.2.5 环境管理

建设单位制定了环境保护管理制度，对全厂的各项环保工作做出了详细、具体的规定。制定了突发环境事件应急预案，并定期进行了演练，设立了环保管理机构，环保规章制度较完善。

10.3验收结论

10.3.1工况

本项目在验收监测期间，生产负荷分别为89.87%和90.04%，满足验收监测负荷75%以上的要求。

10.3.2废气

加热炉外排废气中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物的最大排放浓度分别为34.9 mg/m3、未检出（<2.86）、9.6 mg/m3，均能够满足批复标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及参考标准《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表1标准的限值要求。

厂界污染物排放中非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度最大排放浓度分别为1.94 mg/m3、0.41 mg/m3、0.015 mg/m3、18，能够满足批复标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建标准要求。

10.3.3废水

现场监测期间，污水站出口水监测指标CODCr、BOD5、氨氮、石油类、硫化物、总氮、总磷、SS单天平均值最大值分别为42.9mg/L、16.6mg/L、0.572mg/L、0.17mg/L、未检出（<0.005）、3.38mg/L、0.20mg/L，31mg/L、pH在7.92～8.06，之间均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）标准和临沂润达水务有限公司污水处理厂接纳水质要求，全盐量单天平均值最大值为1333mg/L。

10.3.4噪声

现场监测期间本项目，本项目昼间噪声在48-59dB(A)，夜间噪声在47-54dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。项目200m范围内没有敏感目标。

10.3.5总量核算

经计算，本项目污染物总量能够满足批复总量要求。

10.3.6公众调查

本项目公众调查中，100%的被调查者对本项目的环保执行情况表示满意或基本满意。

10.4验收建议

（1）加强环境保护设施的运行管理及维护，做到责任到人，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（2）严格环境风险管理，强化企业环境污染事故应急体系建设，定期开展环境应急事故演练。

（3）后续生产过程中如遇原辅材料、生产设备及工艺出现变更等情况须及时向当地环保部报告，并按照规定完善相关环保手续。